- KINNITATUD

Maa-ameti peadirektori käskkirjaga nr. 44

8. mai. 2000. a.

EESTI PÕHIKAARDI

- 1:10 000

DIGITAALKAARDISTUSE

- Juhend

- Tartu 2000

- Sisukord

Sissejuhatus	3

Erinevused võrreldes 1999. a. juhendiga	4

Lähtematerjalid, tehnoloogiline skeem	5

1. osa NÕUDED	6

1. Kaardistusnõuded	7

1.1 Välikaardistusnõuded	7

1.2 Digimisnõuded	8

1.3. Nõuded kaardkirjadele	12

2. Kvaliteedinõuded	16

2.1. Kaardistuse kvaliteedi hindamine.	16

2.2. Asukohatäpsus	16

2.3 Semantiline õigsus	17

2.4 Täielikkus	17

2.5.Atribuutide õigsus ja topoloogia.	17

2.6. Külgnevate failide ühilduvus	18

3. Nõuded kaardistuse dokumentatsioonile	19

4. Objektide kriitilised mõõdud.	20

4.1. Pindobjektide miinimumsuurused.	20

4.2. Punktobjektide maksimumsuurused.	20

4.3. Joonobjektide miinimumpikkused.	21

4.4. Objektide miinimumkõrgused ja sügavused.	21

4.5. Objektide laiused.	21

2. osa JUHEND	22

1. Geodeetilised punktid.	23

2. PInnamood.	27

3. Veekogud ja hüdrograafilised rajatised.	41

4. Märgalad.	62

5. Taimkate ja kõlvikud.	68

6. Ehitised ja muud objektid.	101

7. Teed ja liinid.	131

8. Haldusjaotus ja kaitsealused objektid.	163

9. Kohanimed.	168

10. Raam. Raami tekstid.	170

3. osa Leppemärgid	171

Sissejuhatus

Juhend on koostatud põhikaardistuse raames teostatavate riigihangete läbiviimise eesmärgil. Antud juhendi koostamisel oli aluseks Juhend Eesti Põhikaardi digitaalkaardistuseks mõõtkavas 1:10 000 (kinnitatud Maa-ameti peadirektori käskkirjaga nr.9 11. veebruar 1999), kus kaardistuse terviklikkuse huvides oli maksimaalselt järgitud seni välja kujunenud kaardistustava, mida kohandati infosüsteemi aluseks oleva andmebaasi loomise vajadustega. Käesolev dokument annab juhised stereokaardi välikontrolliks ning digitaalseks editeerimiseks.

1:10 000 põhikaart on riikliku topograafilise info peamine säilitaja. 1:10 000 digitaalkaardi põhjal koostatakse riiklikud teemakaardid ja väiksemamõõtkavalised kaardid. 1:10 000 digitaalkaarti hakatakse pidevalt ajakohastama. 1:10 000 digitaalkaart on eelkõige graafiline ruumiandmete andmebaas, mitte kaardikujutis. Seetõttu juhindutakse kaardistusel eelkõige atribuudi- ja asukohatäpsusest ning välditakse vaid kujutise loetavuse parandamiseks vajalikke generaliseerimisvõtteid (nagu objektide nihutamine ja võimendamine).

Käesolev juhend on 1999. a. juhendist erinev oma ülesehituse poolest. Eelmises juhendis olid välikaardistuse juhised jäetud juhendi omaette osaks. Selles juhendis on juhised iga objekti välikaardistamiseks ja digimiseks koondatud ühele lehele, sest välikaardistaja peab teadma, milliste elementidega objekte digitakse ja digija olema omakorda kursis kaardistusnõuetega, mida esitatakse välikaardistajale. Nähtustele, mida on võimalik mõista looduses mitmeti, on lisatud definitsioonid.

Juhendis esineb ka sisulisi muutusi, mis on koondatud teise peatükki.

Kaardistusjuhendis on sinisega kujutatud objektid, mida 1:10 000 põhikaardi kaardistustööde raames 2000.a. ei kaardistata.

Juhendi koostajad on tänulikud kõigi juhendi koostamise perioodil tehtud märkuste ja täienduste eest. Edasised parandusettepanekud palun saata aadressil:

Maa-ameti kartograafiabüroo

Taara pst. 2, Tartu, telefon (27) 421 640)

või mailida aadressil karto@maaamet.ee

Erinevused võrreldes 1999. a. juhendiga

Võrreldes 1999. aasta juhendiga on toimunud ka sisulisi muudatusi. Nendest olulisim on põhialade tsentroidide kasutuselevõtt. Alates 2000 a. on igal põhialal oma tsentroid (nullpikkusega joon) mille värvikood on sama mis areaalidel .psh failis. Tsentroidid asuvad kaardifailis (.oll) kõik ühes kihis (49), erandiks on ehitiste ja veekogude tsentroidid.

Varem kasutatud põhialade sümboleid (celle) kasutatakse edasi. Erinevalt varasemast võib sümboli alasse asetamata jätta juhul, kui see sinna ei mahu, samas võib suurde või keeruka kujuga alasse paigutada mitu põhiala sümbolit.

Eelmise aasta põhialade areaalidest on värvikood vahetatud kalmistul (134 -> 135) ja haljasalal (150 -> 155).

Süsteemsuse huvides kaardistatakse kõik laiuslimiidiga nähtused (vt. 1. osa peatükk 4.5.), mis on laiemad kui 8 m alates sellest aastast mõõtkavaliselt. Näiteks: Teed ja veekogud, mis on valdavalt laiemad kui 8 m tuleb kaardistada mõõtkavaliselt st. telgjoone ja servajoontega, varem võis mõõtkavaliselt kaardistada juba alates 6 m, kohustuslik oli see alates 10 m.

Hukkunud puistu on põhialast muudetud täiendalaks.

Püsirohumaa kaardistatakse rohumaana.

Teede, tänavate ja platside tsentroidiga ja areaalina kaardistatakse ka eraldiasuvad platsid. Aastani 2000 oli kasutusel eraldiasuva platsi tsentroid.

Uue nähtusena kaardistatakse rambid.

Eraldi telgjoonega kaardistatakse alates 2000. aastast rambid ja ühendusteed.

Karjatee kaardistatakse uue joonestiiliga ja vaid joonelise objektina (mõõtkavatuna).

Kaardistatakse kõik kõrgepingeliiniga seotud trafod.

Kõrgepingeliinidel ei lisata pingearvule lühendit kV

Lähtematerjalid, tehnoloogiline skeem

1:10 000 põhikaardi lähtematerjalideks on:

- stereofotogramm-meetriliselt kaardistatud digitaalkaart (stereokaart, .oll)

- digitaalsed ortofotod mõõtkavas (must-valged või värvilised)

Maa-ameti poolt antakse töö täitjale järgmised abivahendid:

- settingutefail (.stg)

- stiilifailid (.rsc)

- sümbolite teek (cell library )

- raamifailid (.ram)

- makro: filter99.bas ja tema abifailid

1:10 000 põhikaardi lihtsustatud tehnoloogiline skeem on järgmine:

AEROFOTO

STEREOKAART

AVALIKU PAKKUMISEGA RIIGIHANGE

VÄLITÖÖ

1:10 000 DIGITAALNE PÕHIKAART

ORTOFOTO

1. osa

NÕUDED

# 1. Kaardistusnõuded

Tellija - Maa-amet ei esita kaardistusettevõttele tingimusi töö käigus kasutatava tarkvara, nähtuste nimede, nende koodide ja kategooriate osas. Alltoodud nõuded kehtivad vaid Maa-ametile üleantava lõpp-produkti kohta. Töökorraldus ja töö vaheproduktide vormistamine jääb eelkõige kaardistusettevõtte otsustada. Kaardistusettevõtete tööd normeeritakse vaid nii palju, kui palju on vaja ühetaolise kvaliteedi ja andmete konverteeritavuse jaoks. Näiteks on välikaardistus üks tööetapp, mille tulemusi omaette tootena ei vormistata ja üle ei anta. Seetõttu jääb välitöö vormistus ja selleks kasutatavate leppemärkide kujundus kaardistusettevõtte otsustada.

Üldnõuded on järgmised:

- Kaardistus tuleb üle anda kahemõõtmelises MicroStation dgn-formaadis.

- Kaardifailis võivad esineda vaid järgmised elemenditüübid: cell, line, linestring, text, text node. Elemenditüübid curve, ellipse, arc võivad esineda vaid sümbolite (cell) koosseisus. Areaalide failis peavad pinnad olema tüübist  shape complex shape või cell.

- Graafilised elemendid peavad omama antud juhendis ette nähtud võtmeatribuute. Võtmeatribuutideks on sümboli (cell) nimi dgn-faili sümbolite puhul ning värvikood joonte ja tekstielementide puhul. Digitaalkaardis ei tohi olla elemente, mille tüüp ja võtmeatribuut ei vasta juhendile.

- Kaardistus peab olema salvestatud juhendis ettenähtud failidesse.

Alates 1999. a. ei kuulu põhikaardistuse riigihanke hulka:

- geodeetiliste punktide lisamine digitaalkaardile,

- turbamaa piiride ja reljeefi kaardistamine,

- varasemate kaardistuste ühtlustamine ja ühtseks kaardiandmebaasiks organiseerimine,

- plotterikaartide valmistamine.

## 1.1 Välikaardistusnõuded

- Välikaardistuse alla mõistetakse stereokaardistuse täiendamist ja parandamist ortofotode ja välitöö alusel. Välikaardistusele esitatakse järgnevad nõuded:

- Kaardistamisel arvestatakse eelkõige objektide välitöödeaegset seisundit, ebaselges olukorras võib arvestada ka objekti tõenäolist arengusuunda. Ajutisi objekte, mille kestvus on väga tõenäoliselt alla 10a., ei kaardistata.

- Juhendis toodud miinimummõõtudest (vt. peatükk 4) suuremad objektid peavad olema kõik kaardistatud. Miinimummõõdust väiksemaid objekte võib kaardistada juhul, kui

- nad on orientiiri tähtsusega ja

- nende kaardistamine ei halvenda märkimisväärselt kaardi loetavust.

Orientiir on maastikul kindlalt ülesleitav objekt, mis on vähemalt mõne oma maapealse mõõtme poolest ümbruskonna samalaadsete objektide hulgas silmapaistev või omab mingis mõttes erilist tähtsust (näiteks omab nime).

- Kaitse all olevad objektid tuleb kõik kaardistada juhul kui nad kuuluvad juhendis loetletud objektiklassi olenemata nende suurusest.

- Välitöö vormistamist reglementeerib kaardistusettevõte. Välikaardistuse vormistus peab tagama kaardistatud objektide võimalikult täpse asukoha ja vigadeta digimise.

## 1.2 Digimisnõuded

- Digimisel lisatakse välitööl tehtud täiendused, parandused ja selgitavad kirjad tellijalt saadud kaardifaili (.oll), milles on juba stereokaardistuse teel saadud graafilised elemendid.

### 1.2.1. Stereokaardistus

Stereokaardistusest saadud elemente ei tohi uuesti digida ega nihutada. Vajaduse korral tuleb neid parandada, üleliigsed kustutada ning kontrollida nende võtmeatribuudi õigsust. Stereokaardistus on eelnevalt läbinud automaatkontrolli, mille tulemusena on kaardistusjuhendis toodud võtmeatribuutidele mittevastavad elemendid kihis 1.

Tähelepanu tuleks pöörata järgnevatele erisustele stereokaardistuses:

- Ehitise serv võib olla digitud värvikoodiga 237 või 202,

- Vundament või vare värvikoodiga 109 või 110 või 202,

- Tee telgjooned on kõik värvikoodiga 19,

- Teede ja tänavate serv on värvikoodiga 178,

- Üksik puu ei eristu põõsast samuti puusalu põõsassalust, ka ei ole eristatud puuliik (stereos on nad kõik kaardistatud lehtpuu või lehtsaluna),

- Kaardistatakse elektriliinide postid ja mastid celliga ELPOS1,

- Värvikoodiga 212 kaardistatakse täpse asukohaga joonobjektid, mille sisu on teadmata või klassifitseerimata,

- Sümboliga TUNDE1 kaardistatakse punktobjekt , mille asukoht oli täpselt mõõdetav, kuid sisu teadmata,

- Värvikoodiga 208 esitatakse stereokaardistuses ebaselge joonobjekt.

- Maa-ametile üleantavas kaardifailis võivad esineda ainult kaardistusjuhendis toodud objektid õigete võtmeatribuutidega. Ühegi elemenditüübi korral ei tohi olla sama objekti mitmekordset esinemist täpselt samas kohas.

### 1.2.2. Failid

- Kaardistustöö tuleb digida stereokaardistuse faili (mille nimeks on vastava kaardilehe number ja laiend .oll).

- Raamivälised kirjad tuleb digida raamifaili (laiend .ram)

- Põhialad suletud areaalidena tuleb salvestada eraldi dgn-faili, laiendiga .psh.

- Digimiseks vajalikud stiilifailid (.rsc), settingutefaili (.stg), sümbolite faili (cell library), raamifailid (.ram) ja stereokaardistust sisaldavad kaardifailid (laiend .oll) annab tellija. Võib kasutada ka teistsuguseid abifaile, kui tagatakse objektiklasside võtmeatribuutide õigsus ja kaardi topoloogiline korrektsus.

- Uute failide tekitamisel tuleb seed-failina kasutada faili pkseed.dgn või mõnda tellijalt saadud kaardi- või raamifaili.

- Küsimustes, milles juhend jätab mõningast mitmevariandilisust digitaalkaardi vormistamise osas, tuleb ühe lepingu raames digitaalkaart ühtemoodi vormistada.

### 1.2.3. Punktobjektid

Punktobjektid kujutatakse kaardifailis sümboliga (MicroStationis cell’iga). Jälgida tuleb, et:

- Punktobjekti (nt. kivi, tuulemootor) kinnituskoht vastaks objekti keskkoha asukohale looduses.

- Läbilõigatud sümboleid ei tohi failis olla (lõigatud sümbol kaotab nime).

- Orienteeritud punktobjektide (nt. paviljoniga bussipeatus, koobas) puhul tuleb sümbolit pöörata vastavalt juhendi nõuetele.

- Joonobjektiga seotud punktobjektide (nt. trafo, allikas) kinnituskoht peab olema snäpitud joonobjekti külge. Sümbol orienteeritakse vastavalt joone sihile.

### 1.2.4 Joonobjektid

Joonobjektil on kaardifailis kaks funktsiooni:

- joonelise nähtuse (rada, kraav) kujutamine ja

- põhiala piiramine (kahe erineva põhiala eraldamine).

- Sealjuures ei ole iga joon põhiala piiraja (nt. elektriliin), piirajad on toodud tabelis 1.

- Joonte digimisel tuleb arvestada järgmiseid nõudeid:

- Orienteeritud joone (nt. järsak, kapitaalne piirdeaed) puhul on oluline joone digimise suund.

- Elektriliinid, gaasitrassid ei ole alade piirajaks ja nende otsad ei pea olema alasid piiravate joonte otstega snäpitud.

- Vetevõrgu telgjooned peavad olema snäpitud kas omavahel, truubiga, veekogu kaldajoonega või kaldajoont asendava joonega.

- Teede ja tänavate telgjoonte otsad peavad olema snäpitud teise telgjoonega, tee ja tänava servajoonega või servajoont asendava joonega snäpitakse telgjoon ainult tupikutes kus servajoon on otsajooneks.

- Jooni ei katkestata maskimise eesmärgil.

- Jooni ei dubleerita, juhul kui jooned kujutavad erinevaid nähtusi on dubleerimine lubatud lähtudes nn. asendusreeglist (vt. allpool joonobjektide dominants) Kokkulangevate joonobjektide kujutamiseks kasutatakse kindlat joonte asendumise järjekorda.

Tabel 1. Põhialade piirajad.

| - Tehissein |  | - Maantee serv | - Veekogu kallas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kapitaalne tara |  | - Järsak | - Kiviaed |  |
| - Ehitise serv |  | - Veejuhe laiusega <=2m | - Kiviaed puudega |  |
| - Kohalik tee |  | - Veejuhe laiusega 2-4m | - Kõlvikupiir |  |
| - Pinnastee |  | - Veejuhe laiusega 4-6m | - Puittaimede rida |  |
| - Karjatee |  | - Veejuhe laiusega 6-8m | - Universaalpiiraja |  |
| - Tänava/platsi serv |  | - Veejuhe laiusega 8-10m | - Truup |  |
| - Rada | - Ebaselge kallas |  |  |  |

Joonobjektide dominants digimisel

- Digitaalkaardi edaspidine ajakohastamine on lihtsam ja paranduste käigus tekkivate võimalike vigade hulk on väiksem, kui kõik jooned on digitud ühekordsetena, st. nad ei kattu omavahel.

- Telgjooned, parv, truubi suue, purre, metsasiht, visiirsiht, elektriliinid, torujuhtmed, vall, kitsas nõlv, kaeve, tõkkepuu ja raudteed on põhialasid piiravatest joontest (tabel 1) sõltumatud e. ei asenda ega asendu. See tähendab, et  põhiala mittepiiravate joontega ei saa asendada põhiala piirajaid ja põhiala piirajatega ei saa omakorda asendada põhiala mittepiirajaid. Samuti ei asenda ega ei asendu laia nõlva üla- ja alaserv.

- Põhialasid piiravatest joontest (tabel 1) ei asendu ehitise servajoon. Kõlviku piiri võivad asendada kõik alasid piiravad jooned, v.a. universaalpiiraja, mis on keeruka kujuga alade osadeks jagamisel kasutatav abijoon. Teiste samatüübiliste joonte dominantsisuhted on järgnevad:

- Asendusreegel:

- ehitise servajoon 

 (kohalik tee  pinnastee rada), (mittemõõtkavalise laiusega veejuhtmed),

(tehissein  järsak  veekogu kallas  ebaselge kallas),

(kapitaalne tara kiviaed puudega  kiviaed, puittaimede rida)

 tänava/platsi serv  maantee serv  karjatee serv

 kõlviku piir universaalpiiraja

- Nool osutab dominantsema joone suunas. Omavahel komaga eraldatud objektid ei asenda üksteist. Nende joonobjektide paiknemisel samas kohas on soovitav digida erinevad jooned paralleelselt minimaalse vahega. Omavahel noolekesega eraldatud objektid asendavad üksteist. Sulgude sees olev dominantsimärk kehtib ainult sulgudes.

- Lähestikku, kuid mittekattuva paiknemise korral digitakse mõlemad jooned.

### 1.2.5. Pindobjektid e. alad

- Pindobjektid jagunevad põhialadeks (näiteks rohumaa) ja täiendaladeks (harvik rohumaa ühes servas).

- Põhialad (tabel 2) on joontega piiritletud ja üksteist välistavad (üks põhiala ei kattu teise põhialaga). Põhialad katavad põhikaardi 100%-liselt. Põhialad võivad sisaldada lisaks põhiala tsentroidile ja sümboli(te)le ka täiendala sümboleid.

- Täiendalasid ei piiritleta servajoonega, kujutatakse vaid täiendala sümboliga. Täiendala sümbol osutab täiendnähtuse esinemispiirkonnale. Ühes põhialas võib olla rohkem kui üks täiendala. Täiendala määratlevate sümbolite mõjupiirkonnad on ligikaudsed ja nende suurust ei ole selles juhendis täpselt määratud. Pindade analüüsil tuleks täiendalasid käsitleda hajusate pindadena. Täiendala sümboli mõjupiirkond piirdub aga alati selle põhialaga, milles ta paikneb. Kui täiendnähtus jätkub külgnevas põhialas, siis tuleb seal sümboleid korrata. Tuleb jälgida, et sümboli kinnituskoht ei jääks väljapoole defineeritavat ala.

### Põhialad

- Põhialasid on 29 (tabel 2). Need genereeritakse areaalidena eraldi faili ja nad on kaardifailis määratletud tsentroididega. Igas alas peab olema üks ja ainult üks põhiala tsentroid. Keerukama kujuga ja saarelised areaalid võib universaalpiirajaga osadeks jagada, paigutades sel juhul igasse osasse tsentroidi, kuid osadeks jagamine ei ole kohustuslik. Tsentroidid peaksid paiknema ala geomeetrilises keskmes või selle lähedal. Kui digimisel kasutada tellijalt saadud MicroStationi settingute faili, siis on põhialasid määratlevad tsentroidid kihtides 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 49.

- Põhialasid kirjeldavate sümbolite ( cellide) paigutamisel tuleb lähtuda kaardi loetavusest:

- jätta sümboli lisamata alasse kuhu see ei mahu;

- asetada keerukama kujuga või suure pindalaga alasse enam kui üks sümbol.

### Põhialade piirajad

- Põhiala piirajaks võivad olla kõik jooned, mis on toodud tabelis 1. Erandjuhul ka metsasiht või visiir (vt. 519 Noor mets)

- Teisel pool põhiala piirajat võib jätkuda sama tüüpi areaal teise tsentroidiga, vaid kõlvikupiirist, kaldajoonest, ehitise servast ja maantee servast teisel pool ei tohi jätkuda sama tüüpi areaal.

- Telgjooned ei ole kunagi ala piirajaks, neid kasutatakse koos ala servajoonega.

- Ala piiravate joonte otsad peavad olema omavahel snäpitud. Kui digimisel kasutada tellijalt saadud MicroStationi settingute faili, siis on need jooned kihtides: 2; 12; 13; 17; 19; 20; 21; 26; 30; 31; 35; 36; 40; 43; 56.

- Faili servajooneks (kaardiraamiks) on universaalpiiraja, mis lõpetab faili servani ulatuvad alad.

- Tabel 2. Topoloogilised põhialad ja nende värvikood (võtmeatribuut) suletud areaalidena salvestamisel.

| - Vundament | - 109 | - Põld | - 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elu-/ühiskondlik hoone | - 236 | - Rohumaa | - 106 |
| - Kõrvalhoone | - 237 | - Aiamaa | - 107 |
| - Vare | - 110 | - Põõsastik | - 95 |
| - Kasvuhoone | - 238 | - Noor mets | - 67 |
| - Muu ehitis | - 232 | - Muu lage | - 104 |
| - Katusealune | - 229 | - Mets | - 64 |
| - Meri | - 58 | - Jäätmaa | - 103 |
| - Muu veekogu | - 59 | - Raba | - 102 |
| - Vooluveekogu | - 57 | - Madalsoo | - 62 |
| - Järv | - 48 | - Raskestiläbitav soo | - 101 |
| - Kalmistu | - 135 | - Mahajäetud turbaväli | - 100 |
| - Haljasala | - 155 | - Turbaväli | - 99 |
| - Õu | - 254 | - Teed, tänavad ja platsid | - 30 |

- Põhialade piirajaks võivad olla järgmised joonobjektid:

- Hooned ja mõõtkavalised ehitised – universaalpiiraja, ehitise serv.

- Veeala - universaalpiiraja, veekogu kallas, ebaselge kallas, järsak, tehissein, ehitise serv, maantee serv, tänava/platsi serv.

- Teed, tänavad ja platsid – universaalpiiraja, ehitise serv, tänava/platsi serv, maantee serv, kapitaalne tara.

Kultuurmaa liigid, õu, sood, mets ja muu lage - kõik joonobjektid tabelist 1. Noorel metsal ka metsasiht või visiir.

## 1.3. Nõuded kaardkirjadele

- Kohanimede väljaselgitamiseks kasutatakse eelkõige ametlikke dokumente, nende puudumisel selgitatakse või kontrollitakse nimed välitööde käigus kohalikke elanikke küsitledes ja kohalikus omavalitsuses. Kohalikele elanikele täiesti tundmatuid nimesid kaardile ei kanta. Nimi kirjutatakse ka hävinud, kuid looduses ülesleitava asukohaga objekti (talu) juurde.

- Kaardikirjad jagunevad raamisisesteks, raamipealseteks ja raamivälisteks kirjadeks. Raamisisesed kirjad jagunevad omakorda nimedeks ning leppekirjadeks ja -lühenditeks.

- Nimi kirjutatakse objekti juurde sellisele kohale, kus nimi võimaluste piires ei halvendaks muude kaardielementide loetavust ja samal ajal oleks selge, millise objekti kohta nimi käib.

- Pikema joonobjekti nime võib mitmes kohas korrata, teisi nimesid samal kaardilehel ei korrata. Asulanimi kirjutatakse kaardiväljal asula keskmesse. Juhul kui asula jätkub teisel kaardilehel paigutatakse sellel kaardilehel asula nimi kaardiraami faili raamipealse tekstina.

- Paralleelselt kasutuses olevad mitteametlikud nimevariandid kirjutatakse ametliku nime alla sulgudesse, ametlikud nimed ilma sulgudeta.

- Joonobjektide nimed, laiusarvud ja teetiitlid kirjutatakse joonobjekti sihis, kitsaste loodusobjektide (ka mõõtkavaliste veekogude) nimed orienteeritakse samas sihis, teised nimed paigutatakse paralleelselt kaardi lõunapoolse servaga.

- Kaitsealuse objekti nime ja numbri kinnituskoht (justification) on Left Top, raamifailis on kaardistusfirma nime ja aasta kinnituskohaks Left Top. Kõigi ülejäänud kirjaklasside puhul kasutakse kinnituskohana Center Center’it. Talu nime, selgitavate kirjade, kaitsealuse objekti nime ja ühissõiduki peatuse nime puhul võib kinnituskoht paikneda ka teksti objektipoolses nurgas või servas.

- Sõrendatud kirja nimes ei tohi tekitada tähevahede lisamisega.

- Kohanimi koos liigisõnaga salvestatakse ühe tekstielemendina.

- Lühendite järele punkti ei panda.

- Pind- ja punktobjektide juurde nime paigutamisel tuleb eelistada alljärgnevaid asendeid (väiksema numbriga koht on eelistatum):

-- 6 --

- -- 4 --      		       	-- 2 --

- -- 1 --

- -- 5 --				-- 3 --

-- 7 –

### Leppelühendid.

- Nimekirjas (tabel 3) puuduvate lühendite kasutamine tuleb kooskõlastada Maa-ametiga. Harvaesinevate, kuid seejuures oluliste objektide lühendamata kirjalik selgitus on lubatud, kui kiri ei halvenda kaardi loetavust.

Tabel 3. Leppelühendid.

| - Kiri | - Objekt | - Kiri | - Objekt |
| --- | --- | --- | --- |
| - A | - asfalt või betoon | - n | - neem |
| - alaj | - elektrialajaam | - N | - vedelkütusetrass |
| - all | - allikas | - nav | - navigatsioonimärk |
| - amb | - ambulatoorium | - o | - oja |
| - ant | - antennimast | - Oü | - osaühing |
| - bass | - bassein | - P | - parkla |
| - biotk | - biotiik | - paas | - paekivi, paas |
| - ehit | - pooleliolev ehitis | - park | - haljasala, park |
| - ej | - elektrijaam | - pkr | - peakraav |
| - el | - trafohoone | - pl | - plats |
| - elev | - elevaator | - platv | - platvorm |
| - laululava | - laululava, estraad | - põlevk | - põlevkivikarjäär |
| - G | - gaasitrass | - prügila | - prügimägi |
| - gar | - garaazh | - prv | - piirivalve |
| - grad | - gradiir | - ps | - poolsaar |
| - hgl | - haigla | - puist | - aherainepuistang |
| - HO | - hobusetall | - puuk | - puukool |
| - hot | - hotell | - puurk | - puurkaev |
| - j | - jõgi | - Pv | - puuviljaaed |
| - jhv | - jahuveski | - rmtk | - raamatukogu |
| - rdjm, rdtp | - raudteejaam, raudteepeatus | - s | - saar |
| - jsk | - jaoskond | - S | - soojustrass |
| - jv | - järv | - sad | - sadam |
| - K | - kanalisatsioonitrass | - saet | - saetööstus |
| - Kr | - kruuskate | - san | - sanatoorium |
| - kaal | - kaalukoda | - savi | - savikarjäär |
| - kan | - kanal | - seemla | - seemla |
| - karjat | - karjatee | - SEJ | - soojuselektrijaam |
| - karst | - karstiauk | - SI | - sigala |
| - klm | - kalmistu | - silo | - siloauk |
| - koobas | - koobas | - sjsk | - sidejaoskond |
| - kool | - kool | - sport, sp | - spordiväljak |
| - koole | - koolmekoht | - std | - staadion |
| - kpl | - kauplus | - taimla | - taimla |
| - kr | - kraav | - th | - tehas |
| - krk | - kirik | - tiir | - lasketiir |
| - kross | - krossirada | - tk | - tiik |
| - kruus | - kruusakarjäär | - tnk | - tankla |
| - ktk | - kalatiik | - toll | - tollipunkt |
| - kuiv | - kuivati | - trampl | - trampliin |
| - l | - laht | - tt | - tuletõrjemaja |
| - LA | - lambalaut | - tulet | - tuletorn |
| - ladu | - laoplats | - turvas | - turbahoidla |
| - l-aed | - lasteaed | - tv | - televisiooni või raadiomast |
| - LE | - lehmalaut | - tvh | - tuletõrjeveehoidla |
| - LI | - lindla | - Üh | - ühistu |
| - liiv | - liivakarjäär | - V | - veetrass |
| - loomak | - kariloomade matmispaik | - vh | - veehoidla |
| - m | - mägi | - vjm | - vetelpäästejaam |
| - M | - munakivisillutis | - vk | - väljak |
| - ma | - marjaaed | - vm | - vallamaja |
| - mes | - mesila | - vmp | - veemõõdupunkt |
| - mk | - metskond | - vph | - veepuhastusseadmed |
| - mnt | - maantee | - vpuuk | - viljapuukool |
| - mr | - meierei | - vsh | - vennashaud |
| - mtsn | - metsnik | - v | - veetorn |
| - mv | - metsavaht | - vtl | - vaatlustorn |

# 2. Kvaliteedinõuded

## 2.1. Kaardistuse kvaliteedi hindamine.

Maa-amet teostab põhikaardistuse töödele kvaliteedi kontrolli. Maa-ameti ja tööde teostaja vahelises tööettevõtulepingus sätestatakse üksikasjalikult kvaliteedi kontrolli tingimused (näiteks: kas kontroll teostatakse igale üleantavale portsule eraldi või kogu objektile korraga ) ja maht ( kui suurele osale üleantavast tööst teostab Maa-amet kvaliteedi kontrolli). Kokkulepitud alal kontrollib Maa-amet alljärgnevaid näitajaid:

- asukohatäpsus

- semantiline õigsus

- täielikkus

- atribuutide õigsus ja topoloogia

- külgnevate failide ühilduvus

## 2.2. Asukohatäpsus

- Kaardistus loetakse kõlbulikuks, kui sellel kontrollitaval alal olevate objektide plaaniline viga ei ületa tabelis 4 toodud suurusi.

Tabel 4. Kaardistatud objekti lubatud plaaniline viga meetrites.

|  | - Keskmine viga | - Maksimaalne viga |
| --- | --- | --- |
| - Stereos kaardistatud objektid | - 2 | - 3 |
| - Digikaardile lisatud tehislikud objektid | - 4 | - 10 |
| - Digikaardile lisatud looduslikud objektid | - 10 | - 35 |

- Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui kontrollitud punktidest 3% või rohkem ei vasta lubatud veale ja viga ei tulene Maa-ameti poolt antud lähtematerjalidest.

## 2.2 Semantiline õigsus

- Maastikul olevate objektide klassifitseerimisel tuleb juhinduda kaardistusjuhendis toodud määratlustest.

- Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui:

- valesti tõlgendatud objektid moodustavad 3% või rohkem kontrollitava ala kaardistatud objektidest

- valesti on klassifitseeritud 2 või rohkem riiklikku teed

- avastatakse süsteemne mittevastavus juhendiga

## 2.3 Täielikkus

- Miinimummõõdust suurema objekti puudumine kaardistuselt või selle valesti klassifitseerimine loetakse veaks. Puuduvat või valestiklassifitseeritud osa arvestatakse punktobjektide puhul arvuliselt, joonobjektide puhul pikkuseliselt ja pindobjektide puhul pindalaliselt. Kui mingit objekti on võimalik mitmeti klassifitseerida, siis loetakse õigeks kõik juhendiga vastavuses olevad variandid. Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui puuduvate ja valesti klassifitseeritud objektide osa on või ületab alljärgnevalt esitatud protsendid.

- 1% - riigimaanteed, kõrgepingeliinid, laiarööpmeline raudtee ja elektriraudtee, linna nimi.

- 3% - eluhooned, keskpingeliinid, tänavad, mitteriiklikud e. kohalikud maanteed, sillad, maapealsed torujuhtmed, õued, põllud, metsad jm. põhialad, laiemad kui 2m veejuhtmed, mõõtkavalised veekogud.

- 8% - ülejäänud objektiklassid (sealhulgas haruraudteed ja kitsamad kui 2m veejuhtmed), välja arvatud täiendalad.

- 8% - kokku ükskõik millised eelpool loetletud objektid

- 10% - täiendalad.

## 2.4.Atribuutide õigsus ja topoloogia.

Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui:

- mittelubatud elementide osatähtsus kontrollitaval alal moodustab lubatud elementidest 1% või rohkem

- avastatakse süsteemseid snäppimisvigu

- 1 kontrollitud kaardilehel leitakse 15 või rohkem snäpiviga

- tsentroidideta alasid on 1% või rohkem

## 2.5. Külgnevate failide ühilduvus

- Ühe kaardistuslepingu järgi kaardistatava ala piires tuleb jälgida järgmiseid nõudeid.

- Külgnevates failides peavad sama objekti tähistavad jooned kohtuma täpselt kaardilehe piiril.

- Külgnevates failides olevad objektid peavad olema ühtemoodi klassifitseeritud.

- Looduses sirgel joonel ei tohi raamijoonel murdekohta tekkida.

- Raamijoonel ei tohi suunaga joonobjekti suund vastupidiseks muutuda.

- Raamiga lõigatud alade tsentroide ei paigutata raami taha.

- Raamivälised tekstid salvestatakse raamifaili.

Ühe ja sama kaardistuslepingu järgi kaardistatava piirkonna välispiiril tuleb tagada võimalikult hea servade ühilduvus külgneva kaardistuspiirkonna failidega. Vajaduse korral tuleb teha parandusi ka varem kaardistatud failidesse. Eri lepingute alusel kaardistatavate ja ka külgnevate varem kaardistatud piirkondade servaalade ühtlustamist kooskõlastab tellija.

Kaardistus loetakse vastuvõetamatuks ning saadetakse töö täitjale parandamiseks tagasi, kui kaardileht ei ühildu külgneva lehega 1 % või rohkem kontrollitaval alal.

# 3. Nõuded kaardistuse dokumentatsioonile

Kaardistuse dokumentatsiooni hulka kuuluvad järgmised loetelud:

1. dokumendid kaardi info kohta:

- Leidmata või hävinud kaitsealused objektid

- Kaardilehtede välikaardistuskuud

- Välikaardistuse teinud isikute nimed kaardilehtede lõikes

- Toponüümika allikad

- Kohalikus omavalitsuses kooskõlastatud kohanimed

- Erinevused juhendist

Nendest esimesed kaks kolm esitatakse digitaalselt (.txt failidena), viimased kolm nii digitaalselt kui ka paberkujul.

2. dokumendid kaardistajate kohta:

- iga kaardilehekohta välitöö teostanud isiku nimi

- kogu objekti kohta: digijate nimed ning projektijuhi nimi.

# 4. Objektide kriitilised mõõdud.

## 4.1. Pindobjektide miinimumsuurused.

| - 20m² | - 100m² | - 200m² | - 500m² | - 1000m² | - 2000m² | - 5000m² *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 601. Ühiskondlik- või eluhoone - 602. Tootmis- või kõrvalhoone | - 302. Veekogu (302. Kallas) - 607. Vare - 606. Vundament | - 515. Mets - 519. Noor mets - 521. Muu lage - 522. Põõsastik - 602. Tootmis- või kõrvalhoone, mis on eluhoonega kokku ehitatud - 608. Kasvuhoone - 603. Katusealune - 618. Muu ehitis - Muud alad haritava maa sees | - 717. Tänav. Plats - 727. Alajaam. Trafo - 621. Kalmistu - 206. Kivine ala | - 503. Õu | - 214. Ebatasane maa - 504. Aed - 507. Põld - 510. Rohumaa - 512. Jäätmaa - 511. Haljasala | - 406. Raskestiläbitav soo - 407. Roostik - 403. Raba - 402. Madalsoo - 519. Noor mets - 521. Muu lage - 522. Põõsastik - Eristatakse metsaliik |

*) igast küljest metsa, soo, muu lageda või veekoguga piirnevad alad

## 4.2. Punktobjektide maksimumsuurused.

| - 200m² | - 500m² |
| --- | --- |
| - 301. Allikas - 526, 527, 528. Salud - 209. Mittemõõtkavaline tehisküngas - 210. Mittemõõtkavaline auk - 605. Kelder - 612, 613. Torn - 611. Korsten - 614. Raadiomast - 615. Tuuleveski - 616. Tuuleveski vare - 617. Tuulemootor | - 205. Kivihunnik - 622. Üksikhaud - 727. Alajaam. Trafo - 620. Ilmajaam - 619. Tsistern. Tsisternladu |

## 4.3. Joonobjektide miinimumpikkused.

| - 3m | - 20m | - 50m | - 100m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 723. Sild | - 306. Kraav. - 312. Sadamasild, kai, muul või lainemurdja | - 207. Kaljujärsak - 208. Nõlv - 534. Puittaimede rida. - 628. Tehissein - 706. Rippraudtee või suusatõstuk - 728. Maapealne torujuhe | - 211. Kaeve - 303. Ebaselge kallas - 629. Kiviaed - 729. Maa-alune torujuhe - 627. Kapitaalne piirdeaed | - Kaardistatakse voolusuund - Eristatakse teekattematerjal - Eristatakse laiusklass |

## 4.4. Objektide miinimumkõrgused ja sügavused.

| - 0.5m | - 1m | - 2m | - 4m | - 10m | - 25m | - 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 206. Kivid kivisel alal | - 534. Puittaimede rida. - 627. Piirdeaed - 211. Kaeve - 525. Üksik põõsas | - 204. Kivi - 207. Kaljujärsak - 208. Nõlv - 628. Tehissein - 210. Auk | - 515. Mets - 523, 524. Üksik puu | - 612. Kapitaalne torn | - 613. Valgusmast | - 611. Korsten. |

## 4.5. Objektide laiused.

| - 3m | - Alates 8. m kaardistatakse mõõtkavaliselt | - 20m (laiemad kaardistatakse kindlasti mõõtkavaliselt) |
| --- | --- | --- |
| - 601, 602. Hoonete eendid ja niššid - 603. Katusealune (kitsam külg) | - 305. Jõgi või oja. - 306. Kraav - 629. Kiviaed, kiviaed puudega - 711. Kohalik maantee - 312. Sadamasild, kai, muul või lainemurdja - Kraavitrass ühel pool kraavi - 714. Metsasiht | - 726. Elektriliini trass metsas |

2. osa

JUHEND

#### 1. GEODEETILISED PUNKTID.

###### 101.	Riikliku geodeetilise horisontaalpõhise punkt.

- Definitsioon:	1. ja 2. klass, GPSiga mõõdetud. Ei kaardistata.

- Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - GPS_1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

###### 102.	Riikliku geodeetilise horisontaalpõhise tihendusvõrgu punkt.

- Definitsioon:	1.- 4. klass, GPSiga mõõtmata. Ei kaardistata.

- Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	välitöö materjalides tõmbab välitöötaja maha need põhivõrgu punktid, mida ta looduses ei leidnud. Juhul kui välitöötaja leiab loodusest uued punktid, mida välitöö materjalides pole, märgib ta punktid välikaardile lisades punktile kirje uus.

- 2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - GPS_1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

###### 103.	Kohaliku geodeetilise horisontaalpõhise punkt väljaspool asulat.

- Definitsioon:	4. klass, I ja II järk. Ei kaardistata.

- Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	välitöö materjalides tõmbab välitöötaja maha need põhivõrgu punktid, mida ta looduses ei leidnud. Juhul kui välitöötaja leiab loodusest uued punktid, mida välitöö materjalides pole, märgib ta punktid välikaardile lisades punktile kirje uus.

- 2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - POL_1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

###### 104.	Riikliku geodeetilise vertikaalpõhise punkt (reeper) ja selle number.

- Definitsioon:	I ja II klass. Ei kaardistata.

- Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	välitöö materjalides tõmbab välitöötaja maha need põhivõrgu punktid, mida ta looduses ei leidnud. Juhul kui välitöötaja leiab loodusest uued punktid, mida välitöö materjalides pole, märgib ta punktid välikaardile lisades punktile kirje uus.

- 2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - REEP_1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse geodeetilise punkti keskmesse |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 166 |  |

#### 2. PINNAMOOD.

###### 201.	Kamardumata ala.

- Definitsioon:	Looduslik või inimtekkeline vähemalt 50% ulatuses lahtise liiva või kruusaga kaetud ala.

- Tüüp:	täiendala

- Kaardistus:	Alates 1998. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse muu alana.

- Digimine:	vt. 521 Muu lage

- Varem kasutati cell=LIIVI1

###### 202.	Klibu.

- Definitsioon:	Vähemalt 50% ulatuses väikeste kividega (ø 1...50cm) kaetud ala.

- Tüüp:	täiendala

- Kaardistus:	Alates  1998. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse muu alana.

- Digimine:	vt. 521 Muu lage

- Varem kasutati cell = KIVIA1

###### 203.	Paekivipaljand.

- Definitsioon:	<50% ulatuses kamardumata paekivi paljandumise ala.

- Tüüp:	täiendala

- Kaardistus:	Alates 1998. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata.  Kaardistatakse muu alana.

- Digimine:	vt. 521 Muu lage

##### 204.	Kivi.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	Kaardistatakse kaitsealused või kõik üle 2 m kõrgused või orientiiri tähtsusega kivid, mille kõrgus on >1m nii maismaal kui vees. Vees oleva kivi kõrgust määratakse veepinnast. Alates 2m-st märgitakse juurde kõrgus maa- või veepinnast ümmardatuna täismeetriteks.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KIVI_1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse kivi keskmesse |
|  | - Text | - font | - 21 | - Tekst lisatakse kividele, mille kõrgus on vähemalt 2m. |
|  |  | - värv | - 227 |  |

##### 205.	Kivihunnik.

- Definitsioon :	Kividega täielikult kaetud ala, eristub reljeefselt muust ümbritsevast alast.

- Tüüp:	täiendala

- Kaardistus:	Kivihunnikul kasvavaid üksikud puid (va. kaitsealused) ja põõsaid ei kaardistata. Juhul kui mõõtkavaline kivihunnik on valdavalt kaetud puittaimestikuga, kaardistatakse ala vastava põhialana. Muudel juhtudel kaardistatakse mõõtkavaline kivihunnik muu lagedana. Põhiala kontuuri lisatakse kivihunnikut tähistavad leppemärgid.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KIVIH1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse kivihunniku keskmesse. - Kui tegemist on alla 500m² kivihunnikuga, tähistatakse see ühe üksiku leppemärgiga. - Kui on tegemist üle 500m² kivihunnikuga, tähistatakse see kahe või enama leppemärgiga. |

##### 206.	Kivine ala.

- Definitsioon:	Ala, kus üle 0.5m kõrgusega kivide vahekaugus on <5m, kuid kivid ei kata maapinda täielikult. Võib olla looduslik või inimtekkeline.

- Tüüp:	täiendala

- Kaardistus:	Kaardistatakse kivised alad, mille min. pindala on 500 m².

- Kasutatakse ka kärestike kaardistamiseks vooluveekogudes.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KIVIA1 | - Leppemärgid paigutatakse hajusalt kivisele alale |

##### 207.	Kaljujärsak.

- Definitsioon:	Liivakivi-, paekivipaljand või kivist karjääriservad kaldega >45º.

- Tüüp:	joonobjekt

- Kaardistus:	Kaardistatakse järsakud, mille min. kõrgus on 2m, min. pikkus 50 m.

- Kasutatakse ka jugade kaardistamiseks. Järsaku märk asetatakse üle vooluveekogu joa koha peal.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - kaljujarsak | - Joon digitakse langusega joone suunast paremale |
|  |  | - värv | - 161 | - Digitakse loodusliku tekkega järsakud |
|  |  | - värv | - 17 | - Digitakse karjääriservad |

##### 208.	Nõlv.

- Definitsioon:	Inimtegevuse (tehisnõlv- mulle, tehisküngas, aherainemägi, süvend, karjäär) või vee-erosiooni (looduslik nõlv) tulemusel tekkinud pinnavormi kamardunud või kamardumata nõlv.

- Tüüp:	joonobjekt

- Kaardistus:	Kaardistatakse >30º kaldega tehisnõlva ning <5m laiuse ja >45º kaldega looduslikku nõlva.

- Min. kõrgus 2m, min. pikkus 50m. >10m laiused nõlvad kaardistatakse mõõtkavaliselt, näidates ära nii nõlva ülaserva kui ka alaserva.

- Tehisveekogu kaldatammipoolset nõlvana ei kaardistata.

- Tegutsevale karjäärile lisatakse kaevandatavat materjali selgitav kiri.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - nolv | - Kasutatakse < 10m laiuste nõlvade kaardistamiseks. Joon digitakse langusega joone suunast paremale |
|  |  | - värv | - 164 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - Laia nõlva ülaserv |
|  |  | - värv | - 197 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - Laia nõlva alaserv |
|  |  | - värv | - 196 |  |

##### 209.	Tehisküngas.

Definitsioon:	Inimtekkeline küngas

- Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	Kaardistatakse vaid haritaval maal ja looduslikul rohumaal üle 2m kõrgune orientiiri tähtsusega <200m² pindalaga küngas

- Mõõtkavalised künkad kaardistatakse nõlvana või järsakuna.

- Digimine:	vt. 208 Nõlv

- vt. 207 Kaljujärsak

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - Nimi | - HUNN_1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse tehiskünka keskmesse. |

##### 210.	Auk.

- Definitsioon:	Inim- või loodusliku tekkega negatiivne pinnavorm.

- Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	Kaardistatakse vaid orientiiri tähtsusega vähemalt 2m sügavune ja <200m² pindalaga auke.

- Karstiaugule lisatakse kiri karst.

- Mõõtkavalised augud kaardistatakse nõlvana või järsakuna.

Digimine:	vt. 208 Nõlv

- vt. 207 Kaljujärsak

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - AUK_1 | - Leppemärgi keskpunkt digitakse augu keskmesse. |
|  | Text | font | 12 | Kasutatakse selgitavate kirjade lisamiseks |
|  |  | värv | 166 |  |

##### 211.	Kaeve.

- Definitsioon:	Kraav, mis ei ole kaevatud vetevõrgu osaks (enamasti kaitsekraav).

- Tüüp:	joonobjekt

- Kaardistus:	Kaardistatakse kaeveid, mille min. pikkus on 100m, min sügavus 1m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - kaeve |  |
|  |  | - värv | - 162 |  |

##### 212.	Koobas.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

- Kaardistus:	Kaardistatakse kõik koopad. Koopa nime olemasolu korral lisatakse koopa nimi.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KOOBA1 | - Leppemärk asetatakse koopa avasse ning orienteeritakse koopa ava suunas. |
|  | Text | font | 12 |  |
|  |  | värv | 248 |  |

###### 213.	Horisontaalid e. samakõrgusjooned. Kõrgusarv.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt, tekst

- Kaardistus:	genereeritakse kõrgusmudeli järgi. Korrigeeritakse käsitsi.

- 2000. aastal ei kaardistata.

Digimine:

##### 214.	Ebatasane maa.

- Definitsioon:	Horisontaalidega mitteesitatav looduslik või tehnogeene ala, nagu karstiala, tasandamata karjäär ja turbaaugud.

- Tüüp:	täiendala

- Kaardistus:	Tegutseva karjääri puhul märki ei kasutata. Min. pindala 2000m².

- Digimine:	vt .521. Muu lage

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - TONGE1 | - Muu põhiala puudumise korral kaardistatakse muu lagedana. Juhul, kui seal esineb puittaimkate, lisatakse seda iseloomustav täiendala märk . |

##### 215.	Vall.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Min. kõrgus 2m, min. pikkus 50m.

Kui valli hari on laiem kui 8m kaardistatakse vall kahepoolse nõlvana.

Digimine:	vt .208. Nõlv

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - vall |  |
|  |  | - värv | - 163 |  |

#### 3. VEEKOGUD JA HÜDROGRAAFILISED RAJATISED.

##### 301.	Allikas.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse selgelt märgatavad allikad. Mõõtkavaline allikas (>200m²) kaardistatakse veekoguna ja lisatakse selgitav kiri all või allika nimi.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - ALLIK1 | - Orienteeritakse vastavalt väljavoolu suunale ja snäpitakse väljavoolu tähistava joonelemendi külge. Väljavoolu puudumisel sümbolit ei pöörata. |

##### 302.	Kallas.

- Definitsioon:	Mere, järve, mõõtkavalise jõe, tiigi jm. veekogu serva tähistav joon

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Mere rannajoone puhul ei kaardistata välitööaegset veeseisu, vaid kasutatakse selleks stereokaardistust. Stereokaardistusest saadud rannajoont võrreldakse Katastri aluskaardiga (endised majandiplaanid). Stereokaardistusel saadud rannajoont parandatakse vaid ilmse vea korral.

Teiste veekogude kaldajooneks võetakse keskmisele suvisele veeseisule vastav kaldajoon. Peipsi- ja Võrtsjärve rannajoone kaardistamine lepitakse kokku eraldi konsultatsioonidega.

Mõõtkavalise veekogu min. pindala on 200m².

Basseinidele, lahtistele tuletõrje veehoidlatele, veepuhastusseadmetele lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Juhul kui veekogu kaldajoon ristub silla servajoonega, lõpetatakse veekogu kaldajoon (snäpitakse) tee või tänava servajoone küljes. |
|  |  | - värv | - 49 |  |
|  | - Text | - font | - 12 |  |
|  |  | - värv | - 46 |  |

##### 303.	Ebaselge kallas.

- Definitsioon:	Kallas moodustab laiaulatusliku ala, veekogu ja maismaa vahelise piiri määratlemine on komplitseeritud. Esineb lamedatel, sageli roostikuga kaldaosadel.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Meres kasutatakse ainult leetseljakute kaardistamiseks. Kasutatakse ka periooditi kuivavate järvede ning soostunud meandrite kaldajoone kaardistamisel.

Roostikuga aladel kaardistatakse ebeselge kaldajoonega roostiku merepoolne serv. Maismaapoolse piiri kulgemine määratletakse täiendleppemärkide leviga.

Min. pikkus 100m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Linestring | - nimi | - xj5_1 | - Kasutatakse mere, ja järve kaldajoone digimiseks |
|  |  | - värv | - 39 |  |

###### 304.	Kindlustatud kallas.

- Definitsioon:	Raudbetooni, kivide vms. kindlustatud valdavalt püstloodne kallas.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse tehisseinana.

Min. pikkus 100m.

- Digimine:	vt. 628. Tehissein

Varem kasutati joont co=157

##### 305.	Jõgi, oja.

- Definitsioon:	Looduslik vooluveekogu, milles on keskmise suvise veeseisu korral voolav vesi.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Jõed ja ojad jaotakse laiuse järgi paarisarvulistesse klassidesse:

2 klass - 2m laiused,

4 klass - >2... 4m laiused,

6 klass - >4... 6m laiused,

8 klass - >6... 8m,

10 klass - >8... 10m. (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt)

Enam kui 8m laiune vooluveekogu kaardistatakse kindlasti mõõtkavas. Kaardistatakse kaldajoon ja vooluveekogu telgjoon.

Paisjärved loetakse mõõtkavalise vooluveekogu laiendatud osaks. Mõõtkavatu vooluveekogu (kaardistatakse telgjoonega) paisjärve kohas ei katkestata. Paisjärv antud juhul kaardistatakse eraldi veekoguna.

Kõigil looduslikel vooluvetel, mis on pikemad kui 200m, kaardistatakse voolusuund.

Koolmekohas katkestatakse tee veekogu kaldajoonel. Lisatakse kiri koole. Koolmekohta kaardistatakse vaid mõõtkavaliselt kaardistatud veekogul ja ainult veekoguni ulatuva tee olemasolul.

- Digimine:	vt. 302. Kallas

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 2 klass - 2m laiused. - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 36 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 4 klass - >2... 4m laiused - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 37 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 6 klass - >4... 6m laiused - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 41 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 8 klass - >6... 8m laiused - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 42 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 10 klass - >8... 10m - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt) |
|  |  | - värv | - 43 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Vooluveekogu telgjoon. - Telg lisatakse kaldajoonega kujutatud vooluveekogule. Telge võib asendada truup. Silla, tammi ja paisjärve kohas telgjoont ei katkestata. |
|  |  | - värv | - 38 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - voolus | - Tähistab vee voolamise suunda vooluveekogus. Kaardistatakse paralleelselt veejuhtmega, viimasest umbes 20m kaugusel. >30m laiusele jõele digitakse voolusuuna märk jõe peale |
|  |  | - Värv | - 50 |  |
|  | - Text | - Font | - 12 | - Selgitavate kirjade lisamiseks. Vetenimede digimise juhised on täpsemalt antud punktis 9. KOHANIMED. |
|  |  | - värv | - 46 |  |

##### 306.	Kraav.

- Definitsioon:	Tehislik vooluveekogu.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kraavi laius mõõdetakse kaeve ülemisest servast kaeve loodusliku maapinnatasandiga lõikumise kohast. Kraavid jaotakse laiuse järgi klassidesse:

2 klass - 2m laiused,

4 klass - >2... 4m laiused,

6 klass - >4... 6m laiused,

8 klass - >6... 8m,

10 klass - >8... 10m. (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt)

Enam kui 8m laiune kraav kaardistatakse kindlasti mõõtkavas. Kaardistatakse kaldajoon ja vooluveekogu telgjoon.

Turbaväljadel (vt. 513. Turbaväli) kaardistatakse ainult piirde- ja kogujakraavid.

Sama kraavi <200m pikkusi erineva laiusega osi eraldi laiusklassina ei esitata.

Voolusuund kaardistatakse kõigil pea- ja kogujakraavidel, teistel kraavidel vaid juhul, kui kraavis on märgata vee voolamist või voolamise jälgi.

Kraavi min. pikkus 20m. Kinnikasvanud kraav või nõvakraav kaardistatakse kraavina, kui selles on märgata vee voolamist või voolamise jälgi

- Digimine:	vt. 302. Kallas

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 2 klass - 2m laiused. - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 36 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 4 klass - >2... 4m laiused - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 37 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 6 klass - >4... 6m laiused - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 41 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 8 klass - >6... 8m laiused - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge |
|  |  | - värv | - 42 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - 10 klass - >8... 10m - Laiusarve ei kaardistata. Kaldajoonega kujutatud vooluveekoguga lõikumisel snäpitakse telgjoone külge. (alates 2000. a. kaardistatakse mõõtkavaliselt) |
|  |  | - värv | - 43 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Vooluveekogu telgjoon. - Telg lisatakse kaldajoonega kujutatud vooluveekogule. Telge võib asendada truup. Silla, tammi ja paisjärve kohas telgjoont ei katkestata. |
|  |  | - värv | - 38 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - voolus | - Tähistab vee voolamise suunda vooluveekogus. Kaardistatakse paralleelselt veejuhtmega, viimasest umbes 20m kaugusel. |
|  |  | - Värv | - 50 |  |
|  | - Text | - Font | - 12 | - Selgitavate kirjade lisamiseks. Vetenimede digimise juhised on täpsemalt antud punktis 9. KOHANIMED. |
|  |  | - värv | - 46 |  |

###### 307.	Kinnikasvanud kraav, nõvakraav.

- Definitsioon:	Kinnikasvanud kraavid, mis on orientiiri tähtsusega, või milles vähemalt mõnel aastaajal voolab vesi. Nõvakraav on madal laugete nõlvadega vee juhtimiseks kaevatud kraav haritaval maal, enamasti rähkmullal

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	ei kaardistata

Digimine:	Varem kasutati joont co=34

##### 308.	Kuiv voolusäng.

Definitsioon:	Maa-aluste jõgede ja ojade ajutiselt veega täituvad sängid, soostunud mittemõõtkavalised meandrid

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Joonega kaardistatakse sellised meandrid, mida pole võimalik kaardistada ebaselge kaldajoonega

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - xj5_1 |  |
|  |  | - värv | - 40 |  |

###### 309.	Kärestik.

Definitsioon:	Vooluveekogus madal kivine käreda vooluga ala.

- Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid looduslikke kärestikke. Kaardil märgitakse nad ära kivise ala märgiga.

Veskitammide vahetus läheduses olevaid kärestikke ei kaardistata.

- Digimine:	vt. 206. Kivine ala

###### 310.	Juga.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse joad, mille kõrgus on 2m ja enam. Kaardistamiseks kasutatakse järsaku märki, mis kulgeb üle vooluveekogu joa koha peal.

- Digimine:	vt. 207. Kaljujärsak

###### 311.	Pais.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse tehisseinana. Vee allalaske ei kaardistata.

Digimine:	vt. 628 Tehissein.

Varem kasutati joont co=156

##### 312.	Sadamasild, kai, muul või lainemurdja.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kapitaalselt ehitatud sadamaehitised. Lagunenud muulid, sildade kivialused jms. kaardistatakse kivireana.

Objektid laiusega <8m kaardistatakse ühe joonega, üle 8m laiused kaardistatakse mõõtkavaliselt tehisseinana.

- Digimine:	vt. 628. Tehissein

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - 0 | - Kasutatakse ainult <8m laiuste objektide digimiseks, laiemad kaardistatakse mõõtkavaliselt tehisseinana. |
|  |  | - värv | - 153 |  |

##### 313.	Üleveoparv.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid tegutsevad üleveoparved.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - parv | - Umbes parve teekonna keskkohta lisatakse joonele üks verteks. |
|  |  | - värv | - 152 |  |

###### 314.	Kaev.

Definitsioon:

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999. aastast ei kaardistata. Varem kaardistati kasutatavad kaevud väljaspool õuesid. Kraavikaevusid ei kaardistatud.

- Digimine:	Varem kasutati cell = KAEV_1

###### 315.	Mittemõõtkavaline tiik.

Definitsioon:	10...200m² suurune tehisveekogu

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999. a. ei kaardistata.

Digimine:	Varem kasutati cell = VTIIK2

###### 316.	Purskkaev.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999. a. ei kaardistata.

Digimine:	Varem kasutati cell = PKV_1

##### 317.	Tuletõrje veehoidla.

Definitsioon:	Spetsiaalselt kustutusvee hoidmiseks rajatud pealt kaetud ehitis

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurem kui 200m² lahtine tuletõrje veehoidla kaardistatakse veekoguna ja lisatakse selgitav kiri tvh.

Digimine:	vt. 302. Kallas

- vt. 321. Muu veekogu

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - TULEV1 |  |

##### 318.	Meri.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja tsentroidiga

- Digimine:	vt. 302. Kallas

- vt. 303. Ebaselge kallas

- vt. 304. Kindlustatud kallas

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 58 |  |

##### 319.	Vooluveekogu.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja telgjoonega

Digimine:	vt. 302. Kallas

vt. 304. Kindlustatud kallas

- vt. 305. Jõgi, oja

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 57 |  |

##### 320.	Järv.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja tsentroidiga järved alates 200m².

Digimine:	vt. 302. Kallas

- vt. 303. Ebaselge kallas

- vt. 304. Kindlustatud kallas

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 48 |  |

##### 321.	Muu veekogu.

- Definitsioon:	Tiik, bassein, laugas.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse kaldajoone ja tsentroidiga alates 200m².

- Digimine:	vt. 302. Kallas

- vt. 303. Ebaselge kallas

- vt. 304. Kindlustatud kallas

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 59 |  |

#### 4. MÄRGALAD.

###### 401. Sootüübi piir.

- Definitsioon:	Käesolevas juhendis toodud sootüüpe eristav piir.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Märgiga ümbritsetakse madalsoo, raba. Märk joonistatakse ka mainitud sootüüpide vahele. Kui piir ühtib mõne vetevõrgu leppemärgiga, loetakse see piiriks. Piiritletud soo min. pindala ning soosaare min. pindala 2000m². Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse kõlvikupiirina.

- Digimine:	vt. 501. Kõlvikupiir

- Varem kasutati linestringi sooliigi piir, co=51

##### 402. Madalsoo.

- Definitsioon:	Liigniiske ala vähemalt 30cm paksuse toitainete rikka turbakihiga.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Madalsoona kaardistatakse ka madalsooilmeline siirdesoo. Võib kombineerida taimkatet kirjeldavate täiendmärkidega (metsaliigi märgid, harvikud, (NB! mitte põõsastik), roostik).

Igast küljest metsa, metsasihi, visiiri, raja, põõsastiku, soo, muu lageda või veekoguga piirneva madalsoo min. pindala 5000m², muudel juhtudel 2000m². Muude juhtude hulka kuulub näiteks piirnemine teega, ehitisega, kultuurmaaga, turbaväljaga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |  |
|  | - Point | - värv |  | - 62 |  |
|  | - Cell | - Nimi | - MADSOO |  | - Puissoos kasutatakse koos metsaliigi sümboliga. Kui tegemist on põõsastikuga madalsoos, kasutada põõsaharviku ( vt. Põõsasharvik 531) leppemärki. |

##### 403. Raba.

- Definitsioon:	Liigniiske ala toitainetevaese vähemalt 30cm paksuse rabaturbakihiga, kus taimed toituvad põhiliselt õhu kaudu saabuvast veest ja mineraalainetest.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Rabana kaardistatakse ka rabailmeline siirdesoo. Võib kombineerida taimkatet kirjeldavate täiendmärkidega (metsaliigi märgid, harvikud, roostik).

Igast küljest metsa, metsasihi, visiiri, raja, põõsastiku, soo, muu lageda või veekoguga piirneva raba min. pindala 5000m², muudel juhtudel 2000m². Muude juhtude hulka kuulub näiteks piirnemine teega, ehitisega, kultuurmaaga, turbaväljaga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  |  |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |  |  |
|  | - Point | - värv |  | - 102 |  |  |
|  | - Cell | - Nimi | - RABAL1 |  |  | - Puisrabas kasutatakse koos metsaliigi sümboliga. Kui tegemist on põõsastikuga rabas, kasutada põõsaharviku ( vt. Põõsasharvik 531) leppemärki. leppemärki. |

###### 404. Soomets.

- Definitsioon:	Soopinnas, millel kasvab normaalse tihedusega mets või noor mets, mis on üldjuhul metsakorraldusega loetud metsaks.

- Tüüp:

Kaardistus:	Omavahel ei eristata raba-, madal- ja kõdusoo metsa. Lisatakse metsataimestikku iseloomustavale märgile. Alates 1999. a. eraldi nähtusena ei kaardistata..

- Digimine:	Varem kasutati cell = MSOO_1

###### 405. Soovik.

- Definitsioon:	Märg maismaapaik, kus vesi on mitme kuu vältel maapinna tasemel. Soovikud esinevad näiteks mererannikul ning veereziimi rikkumise tagajärjena tee või kraavimullete taga.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Soovikuna kaardistatakse ka turvastunud muldadel olevad soost eraldi paiknevad lagedad või poollagedad sooilmelised alad. Soo servaaladega piirnevad liidetakse sooga.

Min. pindala 2000m². Haritaval maal min. pindala 200m².

Alates 1999. a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Sooga piirnevad soovikud liidetakse sooga, teistel juhtudel kaardistatakse muu lagedana.

- Digimine:	vt. 521 Muu lage

- Varem kasutati cell = SOOVI1

##### 406. Raskestiläbitav soo.

- Definitsioon:	Soo või selle osa, mille jalgsi läbimine suvel on seotud suurte raskustega või on võimatu, näiteks kaldaõõtsik, pidevalt üleujutatud ala (märe), mõõtkavaline turbavõtuauk ja älves.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Igast küljest metsa, metsasihi, visiiri, raja, põõsastiku, soo, muu lageda või veekoguga piirneva raskestiläbitava soo

Min. pindala 5000m², muudel juhtudel 2000m². Muude juhtude hulka kuulub näiteks piirnemine teega, ehitisega, kultuurmaaga, turbaväljaga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  |  |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |  |  |
|  | - Point | - värv |  | - 101 |  |  |
|  | - Cell | - Nimi | - MULGA1 |  |  |  |

##### 407. Roostik.

- Definitsioon:	Pilliroo, kaisla, kõrkja või hundinuia massilise esinemise koht.

- Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse koos põhiala (veekogu, madalsoo, raba vms.) kirjeldava märgiga.

Min. pindala 5000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - Nimi | - PROOG1 | - . |

#### 5. TAIMKATE JA KÕLVIKUD.

##### 501. Kõlvikupiir.

- Definitsioon:	Looduslikke kõlvikuid piiritlev mõtteline (looduses mitte eksisteeriv) joon.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse põhialade (va. teed, veekogud, ja ehitised) piiritlemiseks kohtades, kus piirajaks ei ole mõni teine pindobjekti piiritlev joon.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Kõlvikupiirid peavad olema snäpitud. |
|  |  | - värv | - 187 |  |

###### 502. Eraldise piir.

- Definitsioon:	Looduslike kõlvikuid piiritlev mõtteline (looduses mitte eksisteeriv) joon.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse pindobjektide piiritlemiseks kohtades, kus piirajaks ei ole mõni teine pindobjekti piiritlev joon. Ei kaardistata.

- Digimine:	Varem kasutati linestringi ‘alad”, co = 187

##### 503. Õu.

- Definitsioon:	Eluhoonete juurde kuuluv privaatne ala, tootmishoonete juurde kuuluv või muu mitteavalik majandusterritoorium

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Tihehoonestusega aladel, üksikmajapidamistes ja muudel mitteavalikel majandusterritooriumitel üldistatakse marja- ja puuviljaaiad, põllud, murud jm. pisikõlvikud ühtseks õuealaks.

Valdavalt avalik (avatud) kõrghoonestuse ümbrus kaardistatakse haljasalana, teede ja platsidena või muu lagedana, kuid kui mitmekorruselise korterelamu ümber on ehitatud statsionaarne piirdeaed, siis loetakse aia sisse jäävat ala õueks.

Õues kaardistatakse ehitised, üldkasutatavad teed (ka tihehoonestusega alal), mõõtkavalised veekogud, kapitaalsed tarad.

Katmikalad, mis asuvad õue vahetus läheduses, kaardistatakse õuena.

Mahajäetud ja selgete õuepiirideta  talukoha ümbrus kaardistatakse tegelikule seisundile vastavalt, kuid mitte õuena.

Tiheasustusalal (ka suvilakooperatiivides) külgnevaid eri omanikuga õuesid omavahel ei eristata. Kuid eristatakse elutsoon (sh. eraõu) tootmisalast. Hajaasustusalal, kui külgnevate omanike õued eristuvad maastikul selgelt ja eraldatavad õued on suuremad kui 1000m² kaardistatakse õued eraldi.

Min. pindala 1000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - OU_1 | - Märgi keskkoht peab olema õueala sees. |
|  | - Point | - värv | - 254 | - Õueala tsentroid, paigutatatakse õueala sisse. |
|  | - Tekst | - font | - 12 | - Kasutatakse eriotstarbelistele õuedele (alaj, ladu, saet, tiir vm) selgituste lisamiseks |
|  |  | - värv | - 166 |  |

##### 504. Aed.

- Definitsioon:	Eluhoonete või suvilate juures mitte asuv viljapuude ja/või põõsaste kasvatamise ala, aiamaa või katmikala.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	1999. a. kasutatakse vaid privaatalast eraldipaiknevate aiamaade ja katmikalade ning äriliste puuvilja- ja marjaaedade tähistamiseks.

Kui istikuid kasvatatakse põllul ühises külvikorras põllukultuuridega, kaardistatakse ala põlluna.

Eluhoone või suvila juures asuv viljapuude ja/või põõsaste kasvatamise ala kaardistatakse õuena.

Ärilistele aedadele, puukoolile, viljapuukoolile, taimlale ja seemlale lisatakse selgitav kiri.

Min pindala 2000m², väiksem puuviljaaed liidetakse külgneva alaga, puukool – kaardistatakse metsana või põlluna.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - PV_1 | - Märgi keskkoht peab olema aia sees. Väikestele aedadele märki sisse ei panna. |
|  | - Point | - värv | - 107 |  |
|  | - Tekst | - font | - 12 | - Kasutatakse äriliste aedade, puukooli, viljapuukooli, taimla või seemlale (alaj, ladu, saet, tiir, l-aed vm) selgituste lisamiseks |
|  |  | - värv | - 166 |  |

###### 505. Marjaaed.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ühte katastriüksusse kuuluv <5000m² marjaaed kaardistatakse aiana.

1999. a. kaardistatakse ainult aiana või põlluna ja lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 504. Aed

- vt.  507. Põld

- Varem kasutati cell = MARJA1

###### 506. Puuviljaaed.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ühte katastriüksusse kuuluv <5000m² marjaaed kaardistatakse aiana.

1999. a. kaardistatakse ainult aiana või põlluna ja lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 504. Aed

- vt.  507. Põld

- Varem kasutati cell = PVA_1

##### 507. Põld.

- Definitsioon:	Mineraalmuldadel paiknev põllukultuuride kasvatamiseks kasutatav maa ja sööt. Põlluks loetakse nii lühiealiste (teravili, kartul jt.) kui ka pikaealiste kultuuride (põldhein, maasikas, vaarikas jt.) kasvualad. Söödiks loetakse vähemalt kaks aastat harimata lagedad põllumaad, kus domineerivad umbrohud (malts, sinep jne) ja mis põlluna kasutusele võtuks ei vaja kultuurtehnilisi töid.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Asulate juures olevad kollektiivaiamaad kaardistatakse põllu või aiana.

Sööt, mille rohukamar on asendunud looduslikuga, loetakse looduslikuks rohumaaks.

Ulatuslikku mittekapitaalsete kasvuhoonetega katmikala  kaardistatakse põlluna

Mõõtkavas kaardistatakse kõik põllu sees olevad vähemalt 200m² suurused muud alad. Põllu ja külgneva joonobjekti vaheline alla 10m laiune lage ala liidetakse põlluga.

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - POLD_1 | - Märgi keskkoht peab olema põlluala sees. |
|  | - Point | - värv | - 108 |  |

###### 508. Katmikala.

- Definitsioon:	Mittekapitaalsete (vundamendita) kasvuhoonete või kasvulavadega kaetud ala. .

Tüüp:

Kaardistus:	Alates 1999. aastast kaardistatakse põlluna, aiana või õuena. Lisatakse selgitav kiri.

- Digimine:	vt. 507. Põld

- vt. 503. Õu

- vt. 504. Aed

- Varem kaardistati katmikala piir co = 198 ja selgitav kiri co=233

###### 509. Kultuurrohumaa (Püsirohumaa).

- Definitsioon:	Valdavalt turvasmuldadel paiknev kultuurheina- või karjamaa, mis ei sobi intensiivselt haritavate põllukultuuride kasvatamiseks ja mille kuivendusseisund on põllumajanduse seisukohalt vähemalt rahuldav.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Mõõtkavas kaardistatakse kõik püsirohumaa sees olevad vähemalt 200m² suurused muud alad. Min. pindala 2000m².

Alates 2000. aastast kaardistatakse loodusliku rohumaana

Digimine:	vt. 510. Rohumaa.

- Varem kaardistati püsirohumaa cell="PROHI1" co=105

##### 510. Rohumaa (Looduslik rohumaa).

- Definitsioon:	Karjatamiseks ja niitmiseks sobiv looduslike rohttaimede kasvuala, samuti  pealtparandatud rohumaa ning loodusliku rohukamaraga endine põld ja püsirohumaa, mille kuivendusseisund on ebarahuldav.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Võib olla kuni 30% ulatuses (niidetavatel puisniitudel kuni 50% ulatuses) puude või kuni 50% ulatuses põõsastega kaetud, sel juhul lisatakse vastavaid harviku täiendmärke.

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 106 | - Keeruka kujuga ala võib universaalpiirajaga osadeks jagada. Igas osas sees peab olema centroid |
|  | - Cell | - nimi | - HEIN1 |  |

##### 511. Haljasala.

- Definitsioon:	Madal- või kõrghaljastusega ala, mida kasutatakse rekreatiivsetel eesmärkidel ja millele on iseloomulikud ilutaimed ning rohttaimede kasvatamine muruna.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Üle 4m kõrguste puude olemasolul lisatakse metsa või harviku täiendmärk.

Maastikupark kaardistatakse metsana ja lisatakse kiri park.

- Valdavalt mitteprivaatne kõrghoonestuse ümbrus kaardistatakse haljasalana, teede ja platsidena või muu lagedana..

Min. pindala 2000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 155 |  |
|  | - Cell | - nimi | - MURU_1 | - Haljasala põhileppemärgile võivad kaasneda metsa- või harvikuliigi (täiendala) märgid |

##### 512. Jäätmaa.

- Definitsioon:	Majandustegevuses mittekasutatav tehnogeenne ala. Iseloomulik on pioneertaimede (näiteks malts) ja umbrohtude rohke esinemine ning kas rikutud, prügi või pinnasega kaetud looduslikud mullahorisondid.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Prügimäele lisatakse kiri prügila.  Min. pindala 2000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |  |
|  | - Point | - värv |  | - 103 |  |
|  | - Cell | - Nimi | - RISU_1 |  |  |
|  | - Tekst | - font | - 12 |  |  |
|  |  | - värv | - 166 |  |  |

##### 513. Turbaväli.

- Definitsioon:	Turba kaevandamise ala.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m².

Turbaväljadel kaardistatakse ainult piirde- ja kogujakraavid (vt. 306. Kraavid).

Digimine:	vt. 306. Kraavid

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 99 |  |
|  | - Cell | - Nimi | - TURVA1 |  |

##### 514. Mahajäetud turbaväli.

- Definitsioon:	Turba kaevandamise ala, kus turba tootmine on lõpetatud.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m²

Turbaväljadel kaardistatakse ainult piirde- ja kogujakraavid (vt. 306. Kraavid).

Digimine:	vt. 306. Kraavid

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 100 |  |
|  | - Cell | - Nimi | - TURVV1 |  |

##### 515. Mets.

- Definitsioon:	Puittaimede kasvuala, kus puuvõrade liituvus on vähemalt 30% (v.a. niidetav puisniit) ja esimese rinde puude keskmine kõrgus ületab 4m.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Metsaliigid (okas-, leht- ja segamets) on metsa täiendalad ja neid omavahel ei piiritleta.

Alla 5000m² pindalaga või kitsama kui 20m metsa puhul metsaliiki ei eristata.

Min. pindala 200m² haritaval maal.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 64 | - Lisatakse üks iga piiritletud metsaalale. |
|  | - Tekst | - font | - 21 | - Metsakvartali number. |
|  |  | - värv | - 168 |  |

##### 516. Segamets.

- Definitsioon:	Mets, kus nii leht- kui okaspuude osatähtsus puistu tagavaras on <80%.

- Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m². Teistest metsaliikidest ei piiritleta.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - SEGAM1 | - . |

##### 517. Okasmets.

- Definitsioon:	Mets, kus valdavalt kasvavad okaspuud.

- Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m². Teistest metsaliikidest ei piiritleta.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - OKAS_1 | - . |

##### 518. Lehtmets.

- Definitsioon:	Mets, kus valdavalt kasvavad lehtpuud.

- Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m². Teistest metsaliikidest ei piiritleta.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - LEHT_1 |  |

##### 519. Noor mets.

- Definitsioon:	Mets, kus esimese rinde puude keskmine kõrgus <4m.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Noort okas-, leht- ja segametsa omavahel ei eristata. Noore metsana kaardistatakse ka raiesmik.

Metsa ja noore metsa piiraja võib olla ka metsasiht või visiir, kui see on looduses selgesti tunnetatav.

Min. pindala 200m² haritaval maal, igast küljest metsa, metsasihi, visiiri, raja, põõsastiku, soo, muu lageda või veekoguga piirneva ala puhul 5000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 67 |  |
|  | - Cell | - nimi | - NOORM1 |  |

###### 520. Raiesmik.

- Definitsioon:	Lage kändudega ala.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Alates 1999. a. kaardistatakse noore metsana. Juhul kui on näha, et ala kasutusviis muutub, kaardistatakse ala muu lagedana.

- Digimine:	vt. 519. Noor mets.

- vt. 521. Muu lage.

- Varem kasutati cell = RAIES1

##### 521. Muu lage.

- Definitsioon:	Lagealad, millele ei ole käesoleva juhendi alusel võimalik liiki määrata.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Min. pindala 200m² haritaval maal, igast küljest metsa, põõsastiku, soo või veekoguga piirneva ala puhul 5000m².

Muu lagedana kaardistatakse kindlasti:

- kamardumata ala (vt. 201),

- ebatasane maa (vt. 214),

- raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass (vt. 701-705)

- kitsas maa-aluse ja maapealse torujuhtmega piiritletud ala (vt. 728-729)

- soovikud (vt. 405)

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 104 |  |
|  | - Cell | - nimi | - LAGE_1 |  |

##### 522. Põõsastik.

- Definitsioon:	Vähemalt 50% ulatuses põõsastega kaetud ala, kus puude esinemise korral puuvõrade liituvus on alla 30%.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ei kasutata kombinatsioonis madalsooga, mis kuulub ka põhialade hulka.

Min. pindala 200m² haritaval maal, igast küljest metsa, metsasihi, visiiri, raja, soo, muu lageda või veekoguga piirneva ala puhul 5000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 95 |  |
|  | - Cell | - nimi | - VOSA_1 |  |

##### 523. Üksik okaspuu.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid kaitsealune või orientiiri tähtsusega üksik okaspuu. Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - OPUU_1 |  |

##### 524. Üksik lehtpuu.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid kaitsealune või orientiiri tähtsusega üksik lehtpuu. Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - LPUU_1 |  |

##### 525. Üksik põõsas.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid kaitsealune või orientiiri tähtsusega üksik põõsas. Min. kõrgus 1m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - POOS_1 |  |

##### 526. Okaspuude rühm (okassalu).

- Definitsioon:	Mõõtkavatu okaspuumets.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Okaspuude rühma, mida saab kaardistada mõõtkavaliselt, kaardistatakse METSANA

Max. pindala 200m². Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - OSALU_1 | - Piiritletud salu korral kasutatakse metsa tsentroidi |

##### 527. Lehtpuude rühm (lehtsalu).

- Definitsioon:	Mõõtkavatu lehtpuumets.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Lehtpuude rühma, mida saab kaardistada mõõtkavaliselt, kaardistatakse METSANA

Max. pindala 200m². Min. kõrgus 4m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - LSALU_1 | - Piiritletud salu korral kasutatakse metsa tsentroidi |

##### 528. Põõsaste rühm (põõsasalu).

- Definitsioon:	Mõõtkavatu põõsastik.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Põõsaste rühma, mida saab kaardistada mõõtkavaliselt, kaardistatakse PÕÕSASTIKUNA

Max. pindala 200m.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - PSALU1 | - Piiritletud salu korral kasutatakse põõsastiku leppemärki |

##### 529. Okaspuuharvik.

Definitsioon:	Võrade liituvus <30%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses metsa põhialaga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - HOKAS1 |  |

##### 530. Lehtpuuharvik.

Definitsioon:	Võrade liituvus <30%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses metsa põhialaga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - HLEHT1 |  |

##### 531. Põõsaharvik.

Definitsioon:	Võrade liituvus <30%.

Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses põõsastiku põhialaga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - HPOOS1 |  |

##### 532. Noor harvik.

- Definitsioon:	Noorte puude tihedus vähem kui üks taim 12m² kohta.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse täiendmärgina nähtuse esinemise piirkonnas. Ei piiritleta.

Ei kasutata koosluses metsa ja noore metsa põhialaga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - HNOOR1 |  |

##### 533. Hukkunud puistu.

- Definitsioon:	Mets võib olla hukkunud näiteks tulekahju, üleujutuse, saastumise, metsakahjurite, haiguste või ekstreemsete ilmastikutingimuste tõttu. Elujõuliste puuvõrade liituvus <30%.

- Tüüp:	täiendala

Kaardistus:	Min. pindala 5000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - POLEN1 |  |

##### 534. Puittaimede rida. Hekk.

Definitsioon:	Hekk, põõsaste või puude rida

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Min. pikkus 50m, min kõrgus 1m.

>8m laiused tuleb kaardistada mõõtkavaliselt metsana või põõsastikuna, kuni 20m laiustel metsaribadel metsaliiki ei määratleta.

- Digimine:	vt. 515. Mets

- vt. 522. Põõsastik

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Linestring | - nimi | - puit_rida |  |
|  |  | - värv | - 65 |  |

#### 6. EHITISED JA MUUD OBJEKTID.

##### 601. Ühiskondlik hoone või eluhoone.

- Definitsioon:	Aastaringseks elamiseks kõlbulikud elamud ja suvilad ning kapitaalset tüüpi ühiskondlikud hooned. Elamu on hoone, mida kasutatakse elamiseks.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kokkuehitatud eluhooneid või hooned, mille vahekaugus on <3m, kujutatakse järgmiselt:

Hoonel, millest osa on kõrvalhoone, osa eluhoone, eristatakse mõlemad, kui kõrvalhoone pindala on >200m². Väiksem kokkuehitatud kõrvalhoone liidetakse eluhoonega.

Tootmishoonetes paiknevaid kontoriruume ei kaardistata ühiskondliku hoonena.

Kirikul kaardistatakse kõrgeim torn lisatakse kiri krk. Kirikuna kaardistatakse ka abikirikuid. Lühend krk lisatakse ka kirikuvaremetele.

Ei kaardistata alla 3m laiuseid (pikkuseid) eendeid ja nišše ja alla 100m² suuruseid siseõuesid.

Ehitatav hoone kaardistatakse valminuna, kui selle piirjooned on teada ja valmimine lähiaastail on tõenäoline.

Ei kaardistata ajutisi ja teisaldatavaid ehitisi, pisihooneid (väikesed kioskid, mängumajad, käimlad, kaevumajad jne.).

Hoone min. pindala 20m².

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga. Ühiskondlikule hoonele lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Linestring | - nimi | - alad | - Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | - värv | - 202 |  |
|  | - Point | - värv | - 236 |  |
|  | - Tekst | - font | - 12 | - Eriotstarbeliste hoonete (krk, kool, hgl, hot, kpl, l-aed, rmtk, san, vlm jne.) selgitamiseks |
|  |  | - värv | - 233 |  |

##### 602. Tootmis- või kõrvalhoone.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga. Vajadusel lisatakse hoonele selgitav kiri.

Kompaktse hoonestusega asulates eraõuedes ja -aedades asuvate kõrvalhoonete puhul 50m². Eluhoonega kokku ehitatud kõrvalhoone eristatakse kui kõrvalhoone pindala on >200m². Ei kaardistata alla 3m laiuseid (pikkuseid) eendeid ja nišše ja alla 100m² suuruseid siseõuesid.

Hoone min. pindala 20m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Lstring | - nimi | - alad | - Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | - värv | - 202 |  |
|  | - Point | - värv | - 237 |  |
|  | - Tekst | - font | - 12 |  |
|  |  | - värv | - 233 |  |

##### 603. Katusealune.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse katusealused, mille kitsam külg >3m ja pindala >100m².

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | - värv | - 202 |  |
|  | - Point | - värv | - 229 |  |

###### 604. Kangialune.

Definitsioon:

Tüüp:

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Tänavatevõrgu juurde kuuluvad läbikäigu- ja läbisõidukohad digitakse hoonet läbiva tänava telgjoonega.

Digimine:	vt. 717. Tänav. Plats

Varem kasutati point värv 240.

##### 605. Kelder.

- Definitsioon:	Koobas- ja võlvkeldrid, pinnasega pealt kaetud militaarehitised jmt.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse mõõtkavatu keldri kaardistamiseks. Õuealal mõõtkavatut keldrit ei kaardistata.

Mõõtkavaline kelder kaardistatakse muu ehitisena. Mõõtkavalise keldri min. pindala on 200m².

- Digimine:	vt.  618. Muu ehitis.

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KELD_1 |  |

##### 606. Vundament.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Õues kaardistatakse vaid vundamendid ja hoone asemed, mis on suvise taimestiku puhul väljastpoolt õue vaadates selgelt äratuntavad.

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Min. pindala 100m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Lstring | - nimi | - alad | - Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | - värv | - 202 |  |
|  | - Point | - värv | - 109 |  |

##### 607. Vare.

- Definitsioon:	Lagunenud katusega või katuseta hoone, millel on püsti vähemalt osa seinu.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Õues kaardistatakse vaid vared, mis on suvise taimestiku puhul väljastpoolt õue vaadates ülesleitavad ja äratuntavad. Kirikuvaremetele lisatakse lühend krk.

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Min. pindala 100m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Lstring | - nimi | - alad | - Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | - värv | - 202 |  |
|  | - Point | - värv | - 110 |  |

##### 608. Kasvuhoone.

Definitsioon:	Kapitaalne (vundamendiga) kasvuhoone.

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Ei kaardistata ajutisi kilekasvuhooneid.

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Min. pindala 200m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | - värv | - 202 |  |
|  | - Point | - värv | - 238 |  |

###### 609. Metsloomade söödasõim-hoidla.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Hoonetaolised (heinaküünitaolised) söödasõimed kaardistatakse kõrvalhoonena.

Digimine:	vt. 602. Tootmis- või kõrvalhoone

Varem kasutati cell = SSOIM1

##### 610. Torn hoonel.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse vaid orientiiri tähtsusega tornid hoonel. Mitme ühekõrguse torniga kirikul kaardistatakse kõik tornid, erineva kõrgusega tornide puhul kaardistatakse vaid kõrgeim.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KRK_T1 |  |

##### 611. Korsten.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik üle 40m kõrgused ja madalamad orientiiri tähtsusega korstnad. Suurem kui 200m² piiritletakse ehitise servajoonega.

Mõõtkavaliselt kaardistatud korsten kujutatakse MUU EHITISENA. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KORST1 |  |

##### 612. Kapitaalne torn.

Definitsioon:	Kivist, betoonist või täismetallist vähemalt 10m kõrgune torn

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurema kui 200m²  põhiplaaniga tornid kaardistatakse muu ehitisena. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KTORN1 |  |

##### 613. Kerge konstruktsiooniga torn.

- Definitsioon:	Puidust või sõrestikkonstruktsiooniga torn.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Puidust jahilava ja alla 25m kõrgust valgustusmasti ei kaardistata. Lisatakse selgitav kiri.

Mõõtkavaliselt kaardistatud torn kujutatakse MUU EHITISENA. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - VTORN1 |  |

##### 614. Raadiomast.

Definitsioon:	Raadio-, mobiilside- ja televisiooni- ja  muude taolised mastid

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurema kui 200m² pindalaga mast kaardistatakse muu ehitisena ja lisatakse selgitav kiri.

Mõõtkavaliselt kaardistatud mast kujutatakse MUU EHITISENA, antennirajatistega maa-ala kaardistatakse õuena. Lisatakse selgitav kiri

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis.

vt. 503. Õu.

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - TVMAS1 |  |

##### 615. Tuuleveski.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Ei eristata kivist ja puidust tuuleveskeid. Suurem kui 200m² tuuleveski kaardistatakse muu ehitisena. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis.

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - TVESK1 |  |

##### 616. Tuuleveski vare.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurem kui 200m² tuuleveski vare kaardistatakse varena.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis.

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |  |
|  | - Cell | - nimi |  | - TVESV1 |  |

##### 617. Tuulemootor.

- Definitsioon:	Puidust või sõrestikkonstruktsiooniga torn.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Suurem kui 200m² põhiplaani pindalaga tuulemootor kaardistatakse muu ehitisena. Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - TMOT_1 |  |

##### 618. Muu ehitis.

- Definitsioon:	Elevaator, gradiir, pumbajaam, kapitaalne trafo-maja, kapitaalne raudteevahiputka või muu eriotstarbeline ehitis.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Muu ehitise tsentroid lisatakse ka ehitise servajoonega piiritletud mõõtkavaliselt kaardistatud keldrile, korstnale, tuletornile, tornile, tsisternile, tuulemootorile ja raadiomastile. Lisatakse selgitav kiri.

Min. pindala 200m².

Kaardistatakse servajoone ja tsentroidiga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Kokkuehitatud ehitiste vahelist kattuvat seina ei dubleerita. |
|  |  | - värv | - 202 |  |
|  | - Point | - värv | - 232 |  |
|  | - Text | - font | - 12 | - Eriotstarbeliste hoonete selgitamiseks (el, elev, gar jne) selgitamiseks |
|  |  | - värv | - 233 |  |

##### 619. Tsistern või tsisternladu.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Ajutisi ja õuedes asuvaid üksikuid tsisterne ei kaardistata.

Üle 500m² suurune tsisternladu kaardistatakse õuena, ühtse vundamendi või varikatuse olemasolul muu ehitisena ja lisatakse selgitav kiri. Kütuse avaliku müügi korral lisatakse kiri tnk.

Digimine:	vt. 618. Muu ehitis

vt. 503. Õu

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - TSIST1 |  |

##### 620. Ilmajaam.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Piiritletud ilmajaama territoorium loetakse õueks.

Digimine:	vt. 503. Õu

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - METJ_1 |  |

##### 621. Kalmistu.

Definitsioon:

Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Kombineeritakse metsaliigi või harviku leppemärkidega. Matmiseks mitte kasutatud kalmistu reservmaad kalmistuna ei kaardistata. Kaardistatakse kalmistu peateed. Min pindala 500m².

Ei kasutata koos haljasala leppmärgiga, mis on samuti põhiala märk

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 135 |  |
|  | - Cell | - nimi | - KALM_1 |  |

##### 622. Üksikhaud.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kasutatakse ka alla 500m² suuruse e. mittemõõtkavalise kalmistu puhul.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - HAUD_1 |  |

###### 623. Kariloomade matmispaik.

- Definitsioon:	Spetsiaalselt loomade matmiseks ettenähtud piiratud maa-ala.

- Tüüp:	põhiala

Kaardistus:	Alates 1999. aastast eraldi nähtusena ei kaardistata. Kaardistatakse jäätmaana

- Digimine:	vt. 512. Jäätmaa

###### 624. Spordirajatised.

Definitsioon:

Tüüp:

Kaardistus:	Spordirajatiste kujutamiseks kasutatakse ehitiste ja teede märke ning selgitavaid kirju.

Normaalsuurusega staadioni jooksurada kaardistatakse tänavaservajoonega. Suurel staadionil kaardistatakse sporditegevusest väljajääv ala vastavalt tegelikule situatsioonile. Üksik spordiväljak kaardistatakse platsina või situatsioonile vastavalt.

Tribüün kaardistatakse katusealusena või muu ehitisena.

Suusahüppemägedest kaardistatakse maapinnast kõrgemale tõstetud hoovõtunõlvaga hüppemäed.

Krossi- ja suusarada kaardistatakse kas teena (teeklass vastavalt tegelikule situatsioonile) või tänavana.

Suletud territooriumiga lasketiir kaardistatakse õuena, avatud lasketiir situatsioonile vastavalt.

Digimine:	vt. 7. TEED ja LIINID

vt. 6. EHITISED

- vt. 503. Õu

##### 625. Mälestusmärk või skulptuur.  Objekti number.

Definitsioon:

Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Objektid nummerdatakse, number paigutatakse märgi lähistele. Raamivälise tekstina lisatakse kaitsealuste ja muude tähelepanuväärsete objektide loend.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - MALES1 | - Objekti number ja nimi lisatakse RAAMIFAILI kaitsealuste ja muude objektide loetelusse. |

##### 626. Muu mittemõõtkavaline objekt.

- Definitsioon:	Radarid, lennuraja tuled, valgustusmastid, navigatsioonimärgid, sidekaablite võimenduspunktid jms.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Lisatakse selgitav kiri.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - SIDE_1 |  |
|  | - Text | - font | - 12 | - Navigatsioonimärgile lisatakse selgitav kiri nav, tuletornile tulet. |
|  |  | - värv | - 233 |  |

##### 627. Kapitaalne piirdeaed.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse betoon-, raud-, võrk-, plankaiad, laotud piirded kõrgusega >1m ja tavalisest tihedamad okastraataiad kõrgusega >2m. Teisele joonobjektile (v.a. kõlvikupiir) lähemal kui 10m asuvat aeda ei kaardistata.

Min. pikkus 100m, aiaga igast küljest ümbritsetud ala min. pindala 2000m².

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Linestring | - nimi | - kap_piirde-aed | - Taraga piiratud ala jääb joone suunast paremale. |
|  |  | - värv | - 134 |  |

##### 628. Tehissein.

- Definitsioon:	Inimese rajatud ühelt poolt pinnasega täidetud enamasti kivist või betoonist seinad, ka paisud, kaldakindlustused ja tranšeed.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Siloaukudele lisatakse kiri silo, turbahoidlatele turvas. Kaardistatakse ka laudaõuedes olevad kasutuskõlbulikud tranšeed.

Min. pikkus 50m, min. kõrgus 2m. Kasutatakse ka kaldakindlustuste kaardistamiseks.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - tehissein | - Madalam pind jääb joone suunast paremale. |
|  |  | - värv | - 132 |  |

##### 629. Kiviaed.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse maastikul selgelt jälgitavad kiviaiad olenemata kõrgusest.

Alla 50m pikkuste laialivajunud või ära veetud säilunud põhjaga aiaosade ja kuni 8m laiuste mulgukohtade kohal kiviaeda ei katkestata. Kahest paralleelsest kiviaiast valitakse üks ning kaardistatakse asukohatäpsust säilitades, kui nende telgjoonte vahe on alla 8m.

Min. pikkus 100m.

Märki võib kombineerida puittaimede rea märgiga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - kiviaed | - Kasutatakse ainult puhtakujulise kiviaia kaardistamiseks. |
|  |  | - värv | - 158 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - kiviuu | - Kasutatakse juhul, kui kiviaia vahetus läheduses on puuderida või hekk, või kui tegemist on võsastunud kiviaiaga. |
|  |  | - värv | - 175 |  |

#### 7. TEED JA LIINID.

##### 701. Laiarööpmeline raudtee.

Definitsioon:	Raudtee on rajatis, mille olulisteks osadeks on muldkeha ja sellele toetuv tee pealisehitus, mis koosneb rööbastest, pöörangutest, liipritest.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik rööpmepaarid.

Lahtised ooteplatvormid kaardistatakse platsina, kinnised katusealusena.

Kapitaalne raudteevahiputka kaardistatakse kõrvalhoonena.

Raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - rtl_lai | - kaardistatakse kõik rööpmepaarid nende tegelikus asukohas. |
|  |  | - värv | - 142 |  |

##### 702. Haruraudtee.

- Definitsioon:	Haruraudteed kasutatakse manööverdamisel, üldisest raudteevõrgust eraldiasuv raudtee.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik rööpmepaarid. Tupiku lõppu tähistab selge ristkriips (vt. digimise juhist)

Raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - rt_haru | - Kaardistatakse kõik rööpmepaarid nende tegelikus asukohas. Kuna joonestiil sisaldab tupiku ristkriipsukest, on oluline joone digimise suund - jaama läbivast rööbasteest tupiku poole. |
|  |  | - värv | - 133 |  |

##### 703. Elektriraudtee.

Definitsioon:	Trammiteid ei loeta elektriraudteeks.

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kontaktliini maste ei kaardistata.

Raudteed ümbritsev ala e. raudtee trass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - rdt_lai | - kaardistatakse kõik rööpmepaarid nende tegelikus asukohas. Joone digimissuund on jaama läbivast rööbasteest tupiku poole. |
|  |  | - värv | - 143 |  |

###### 704. Ehitatav raudtee.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata.

Raudteetrass kaardistatakse muu lagedana ning kõrgemad kui 2m raudteetammi servad valli või nõlvana.

Digimine:	vt. 208. Nõlv

vt. 215. Vall

- vt. 521. Muu lage

- Varem kasutati joont co=145

##### 705. Kitsarööpmeline raudtee.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Ei kaardistata üksikmehhanismide juurde kuuluvaid rööbasteid, nagu kraanatee, saeraami tee vms.

Raudteed ümbritsev ala e. raudteetrass kaardistatakse muu lageda alana.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - rt_kitsas |  |
|  |  | - värv | - 203 |  |

##### 706. Rippraudtee või suusatõstuk.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse sõrestikkonstruktsiooniga vahemastid. Min. pikkus 50m.

Kapitaalne mootorihoone kaardistatakse kõrvalhoonena.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

Vt. 602. Tootmis- või kõrvalhoone

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - rt_ripp | - Mastid tähistatakse verteksitena |
|  |  | - värv | - 146 |  |

##### 707.Kiirtee.

- Definitsioon:	Põhimaantee, kus erinevaid sõidusuundi eraldab haljasriba või ohutussaar.

- Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Kiirtee sõidurajad ja nendevaheline haljasriba kaardistatakse mõõtkavas. Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Min. vaheriba või ohutussaare pindala 200m².

Kaardistatakse maantee servajoone, tee telgjoone ja haljasalana.

Digimine:	vt. 511. Haljasala

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 30 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv | - 17 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | - värv | - 178 |  |

##### 708. Põhi- või tugimaantee.

- Definitsioon:	Riigimaanteede loetelus põhi- või tugimaanteena loetletud maantee.

- Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Kõik riiklikud maanteed kaardistatakse mõõtkavaliselt. Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Väljaehitatud mahasõit riikliku võrgu teel kaardistatakse ka siis, kui sealt ei alga kõrvalteed. Ristmikud, bussipeatuse taskud ja teega ühenduses olevad parklad kaardistatakse mõõtkavaliselt.

Lisatakse tee number (maanteeregistri alusel) ja teekattematerjal (A – asfalt või betoon, Kr – kruus, liiv, tuhk, šlakk või killustik, M – munakivisillutis). Ei eristata kattematerjali erinevusi alla 200m pikkustel lõikudel.

Kui teekattematerjali muutumiskoht ei lange kokku ristmikuga, siis näidatakse see ristkriipsukesega. Kõigi teelõikude tiitel ja kattematerjal peavad olema üheselt mõistetavad.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 30 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon, kasutatakse põhimaantee digimiseks. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv | - 17 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon, kasutatakse tugimaantee digimiseks. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv | - 18 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | - värv | - 178 |  |
|  | - Cell | - nimi | - LMRK_1 | - Kasutatakse laiusklassi või teekatte muutuse kaardistamiseks . Leppemärgi tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  | - Text | - värv | - 171 | - Kasutatakse teekatte kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  |  | - font | - 21 |  |
|  | - Text | - värv | - 250 | - Kasutatakse teenumbri kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | - font | - 21 |  |

##### 709. Kõrvalmaantee (endise nimega kohalik maantee).

- Definitsioon:	Riigimaanteede loetelus kõrvalmaanteedena loetletud maanteed.

- Tüüp:	 joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Väljaehitatud mahasõit riikliku võrgu teel kaardistatakse ka siis, kui sealt ei alga kõrvalteed. Ristmikud, bussipeatuse taskud ja teega ühenduses olevad parklad kaardistatakse mõõtkavaliselt.

Lisatakse tee number (maanteeregistri alusel) ja teekattematerjal (A – asfalt või betoon, K – kruus, liiv, tuhk, šlakk või killustik, M – munakivisillutis). Ei eristata kattematerjali erinevusi alla 200m pikkustel lõikudel.

Kui teekattematerjali muutumiskoht ei lange kokku ristmikuga, siis näidatakse see ristkriipsukesega. Kõigi teelõikude tiitel, laiusklass ja kattematerjal peavad olema üheselt mõistetavad.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 30 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv | - 19 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | - värv | - 178 |  |
|  | - Cell | - nimi | - LMRK_1 | - Kasutatakse laiusklassi või teekatte muutuse kaardistamiseks . Leppemärgi tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  | - Text | - värv | - 171 | - Kasutatakse tee laiuse ja katte kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | - font | - 21 |  |
|  | - Text | - värv | - 250 | - Kasutatakse teenumbri kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | - font | - 21 |  |

##### 709A. Rambid ja ühendusteed.

- Definitsioon:	Riigimaanteede loetelus rampide ja ühendusteedena loetletud maanteed.

- Tüüp:	 joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	kaardistatakse eri- ja samatasandiliste maanteede ristumisalale rajatud liikluse korraldamise ja liiklusvoogude kanaliseerimise rajatised

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 30 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv |  |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | - värv | - 178 |  |
|  | - Cell | - nimi | - LMRK_1 | - kasutatakse teekatte muutumiskohal |
|  | - Text | - värv | - 171 |  |
|  |  | - font | - 21 |  |

###### 710. Ehitatav maantee.

Definitsioon:

Tüüp:

Kaardistus:	1999.a. ei kaardistatud.

Ehitatava tee trass kaardistatakse muu lagedana, kõrgem kui 2m. teetamm kaardistatakse valli või nõlvana.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

vt. 208. Nõlv

vt. 215. Vall

##### 711. Kohalik maantee.

- Definitsioon:	Kattega maanteed, mis ei esine riigimaanteede loetelus. Kohalik maantee on kohaliku omavalitsuse või eraisiku haldusalas.

- Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Tee laiust arvestatakse koos sõidukõlbulike teepeenardega. Väljaehitatud mahasõit riikliku võrgu teel kaardistatakse ka siis, kui sealt ei alga kõrvalteed. Ristmikud, bussipeatuse taskud ja teega ühenduses olevad parklad, mis on suuremad kui 500m² kaardistatakse mõõtkavaliselt.

>8 m laiused teed kaardistatakse maantee servajoone ja tee telgjoonega, kõik ülejäänud teed ainult vastava tee leppemärgiga.

Lisatakse laiusklass ainult telgjoonega kujutatud teele (4 - >2... 4m laiused, 6 - >4... 6m, 8 - >6... 8m, 10 - >8... 10m laiused teed) ja teekattematerjal (A – asfalt või betoon, K – kruus, liiv, tuhk, šlakk või killustik, M – munakivisillutis). Ei eristata kattematerjali erinevusi alla 200m pikkustel lõikudel. Kui teekattematerjali muutumiskoht ei lange kokku ristmikuga, siis näidatakse see ristkriipsukesega. Kõigi teelõikude laiusklass ja kattematerjal peavad olema üheselt mõistetavad.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 30 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tee telgjoon snäpitakse teise tee telgjoone külge. Kasutatakse juhul, kui tee kaardistatakse mõõtkavaliselt koos servajoonega (>8m laiused teed) |
|  |  | - värv | - 204 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Teede servad kaardistatakse tegelikule autoga sõidetavale laiusele vastavalt. Kaasa on arvatud > 500 m² bussipeatuste taskud, mõõtkavalised ristmikud, teelt mahasõidukohad ja teega ühenduses olevad parklad moodustades kõikjal ühtse piiritletud teedeala. |
|  |  | - värv | - 178 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - xj | - Kasutatakse 8m ja alla selle laiusega kohalike teede digimiseks. Joon snäpitakse teede telgjoonte või teiste teede (NB! mitte servajoone) külge. |
|  |  | - värv | - 137 |  |
|  | - Cell | - nimi | - LMRK_1 | - Kasutatakse laiusklassi või teekatte muutuse kaardistamiseks. Leppemärgi tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge. |
|  | - Tekst | - värv | - 171 | - Kasutatakse tee, laiuse ja katte kaardistamiseks. Teksti tunnuspunkt snäpitakse tee telgjoone külge |
|  |  | - font | - 21 |  |

##### 712. Pinnastee.

- Definitsioon:	Keskmiste suviste teeolude korral autoga läbitav katteta tee.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Ajutisi pinnasteid (näiteks metsaveotee) ei kaardistata.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - xj5_1 | - Tee snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv | - 138 |  |

##### 713. Rada (Jalgrada).

- Definitsioon:	eraldiasuv kõnnitee haljasalal, kalmistul ja autole sobimatu alaline pinnastee.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Radadena kaardistatakse ka metsaväljaveo traktori radadest ainult peamised.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - xj2_1 | - Jalgrada snäpitakse teise tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv | - 140 |  |

##### 714. Metsasiht.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Sihina kaardistatakse ka läbi metsa kulgev madalpinge- ja telefoniliin.

Sihti ei kaardistata kõrgepingeliini, pinnastee või suurema tee kulgemisel piki sihti. Kui sihil kulgeb tee, siis kaardistatakse siht teena. Traktoritee või jalgraja kulgemisel mööda sihti kaardistatakse vaid siht.

Ei kaardistata metsakvartali sees asuvat hooldusraie sihti, kraavi kõrval kulgevat <6m laiust ilma teeta sihti, v. a. kvartalisiht

>8m laiused tuleb kaardistada mõõtkavaliselt kõlvikupiiri märgiga. Kinnikasvanud kvartalisiht kaardistatakse visiirina.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - xj7_1 |  |
|  |  | - värv | - 159 |  |

##### 715. Visiir.

- Definitsioon:	Alla 2m laiune või kinnikasvanud kvartalisiht ja piirisiht, mida on võimalik täpselt kaardistada

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kui visiiri kaardistamine 10m täpsusega ei ole võimalik, tuleb see kaardistamata jätta. Kvartali sees asuvat hooldusraiesihti ei kaardistata.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - xj1_1 | - On ala piirajaks vaid metsakvartalile, kui metsakorralduslikule üksusele. Võib kasutada ka kinnikasvanud kvartalisihtide ja looduses mitte märgatavate metsakvartali piiride tähistamiseks kaardil. |
|  |  | - värv | - 184 |  |

##### 716. Karjatee.

- Definitsioon:	Tee, mida kasutatakse ainult karja ajamiseks ja joogivee veoks karjamaale.

- Tüüp:	joonobjekt

- Kaardistus:	Haritaval maal kaardistatakse liiv- ja kruuskattega karjateed, mujal vaid orientiiri tähtsusega karjateed. Karjateena ei kaardistata kohalikke teid.

- Karjateele lisatakse laiusklass  (4 - >2... 4m laiused, 6 - >4... 6m, 8 - >6... 8m, 10 - >8... 10m laiused teed).

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |  |
|  | - Line-string | - nimi | - xj1_1 |  |  |
|  |  | - värv |  | - 139 |  |

##### 717. Tänav. Plats.

- Definitsioon:	Linnades, alevites ja alevikes  ning muudes tiheasustusalades liiklemiseks kasutatav rajatis.

- Tüüp:	joonobjekt, põhiala

Kaardistus:	Kaardistatakse tänavavõrk linlikes asulates, tiheda hoonestusega külades, aiandus- ja suvilaühistutes.

Tänavate eristamisel pinnaseteedest ja jalgradadest on oluliseks kriteeriumiks omavalitsuste poolt antud tänavanimi.

Kaardistatakse keskjoone ja servajoontega.

Valdavalt mitteprivaatne kõrghoonestuse ümbrus kaardistatakse haljasalana, teede ja platsidena.

Tänava laiuse hulka loetakse sõidutee, kõnnitee, kuivenduskraav, kuni 8m laiune haljasriba või jäätmaa sõidutee ja krundi vahel.

Vähemalt 30m laiustel puiesteedel kaardistatakse kõrghaljastus puittaimede rea või harviku ja haljasala märkidega.

Tänava servajoonega kaardistatakse ka >8m laiune eraldiasuv jalgtee haljasalal ja taimkatteta plats, mis ei asu õues (parkla, lennuvälja kattega maandumisrada, spordiplats, staadion). Sõidukite liikluseks lubatud ja mitte lubatud tänavaosa või pargitee eraldatakse teeservajoonega.

Tänava ja platsi kattematerjali ei kaardistata.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Point | - värv | - 30 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - telgjoon | - Digitakse sõitmiseks kasutatava ala keskjoon. Tänava telgjoon snäpitakse teise tänava või tee telgjoone külge. |
|  |  | - värv | - 179 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - alad | - Platsid, mille juurde viivad kitsad, ainult telgjoonega kaardistatud teed, kaardistatakse tänava servajoonega. - Maanteed, tänavad, platsid moodustavad ühtse kõikjalt piiritletud teedeala. Nende vahele piirjooni ei digita. |
|  |  | - värv | - 27 |  |
|  | - Text | - värv | - 166 | - Kasutatakse platside liigi selgitamiseks. Paigutatakse platsile või platsi lähedale nii, et on üheselt aru saadav, millise objekti juurde nimi kuulub. |
|  |  | - font | - 12 |  |

###### 718. Trepp.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Alates 1999.a. eraldi nähtusena ei kaardistata. Väljaspool õueala kaardistatakse tänavana või jalgrajana.

Digimine:	vt. 717. Tänav. Plats

Vt. 713. Jalgrada

Varem kasutati co=141

##### 719. Tõkkepuu.

- Definitsioon:	Koht, kus tee suletakse tõkkepuu või muu sarnase vahendiga, või kus on muu alaline läbisõidutakistus.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Märki ei kasutata raudteeületuskohas ja õue sissesõidul.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - kaeve | - Orienteeritakse vastavalt sõidutakistuse tegelikule suunale |
|  |  | - värv | - 112 |  |

###### 720. Kilomeetripost ja kilomeetriarvud.

Ei kaardistata.

##### 721. Paviljoniga peatus.

- Definitsioon:	Teede ja raudteede ääres asuvad ühistranspordi ootepaviljonid.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse ootepaviljonid sõltumata ühistranspordi liigist. Märk orienteeritakse raudtee-, või maanteeserva järgi. Lisatakse peatuse nimi.

Bussijaamad ja raudteejaamad, kaardistatakse kõrvalhoonena, selgitava kirjana lisatakse peatuse nimi.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - BUSSP1 | - Orienteeritakse tee serva järgi, märgi teepoolne külg ühtib tee servaga |
|  | - Text | - font | - 12 | - Digitakse suurtähtedega. |
|  |  | - värv | - 170 |  |

###### 722. Paviljonita peatus.

- Ei kaardistata.

##### 723. Sild.

- Definitsioon:	Alaline konstruktsioon üle veekogu või maapinna negatiivse vormi, on rajatud selle ületamiseks jalgsi või liiklusvahendiga.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Sillad kaardistatakse mõõtkavalise laiuse ja pikkusega. Kaardistatakse ainult servajoontega.

<3m pikkune sild kaardistatakse truubina, alla 2m laiune st. autosõiduks kõlbmatu sild purdena.

Ajutisi sildu (näiteks raielangile viivaid) ei kaardistata.

Digimine:	vt. 724. Truup

vt. 725. Purre

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - sillaserv | - Lisandub maantee või tänava servajoonele silla kohas, kuid ei kattu tee servajoonega. Maanteede, tänavate serva- ja telgjooned ning veejuhtmete telgjooned silla all ei katke. Digimisel jääb sild sillaserva joone suunast vasakule. |
|  |  | - värv | - 130 |  |

##### 724. Truup.

- Definitsioon:	Vetevõrgu lühike toru(de)s kulgev osa või tee alla vee teetammist läbijuhtimiseks paigutatud toru.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Truup kaardistatakse mõõtkavalisena, tegelikus pikkuses.

Torustiku suue kaardistatakse truubi otsana. Truubina kaardistatakse ka <3m pikkune sild ja alla 3m laiune tunnel.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - truup | - Truubi otsad orienteeritakse vastavalt maa-all kulgeva torustiku suunale, teealune truup 120º-60º nurga all tee serva suhtes. |
|  |  | - värv | - 149 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - truubi_ots | - Joone algus osutab suudme asukohta. Orienteeritakse vastavalt maa-all kulgeva torustiku suunale, teealune truup 120º-60º nurga all tee serva suhtes. |
|  |  | - värv | - 131 |  |

##### 725. Purre.

- Definitsioon:	Purdena kaardistatakse jalakäijate alalised ülekäigud, alalised sillad, mis ei ole sõiduautodele kasutatavad (traktoriteedel), on lagunenud või kitsamad kui 2m.

- Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Purdena ei kaardistata üle veekogu langenud või paigutatud tüve. Jalgsi vabalt ületataval veekogul kaardistatakse vaid kapitaalsemaid ja olulisemaid purdeid

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - purre | - Kui purde peale viib jalgrada, siis raja ots snäpitakse purde otsaga. |
|  |  | - värv | - 129 |  |

##### 726. Kõrgepingeliin.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõrgepinge- (nimipinge 35 kV ja üle) ning keskpingeliinid (nimipinge üle 6-alla 35 kV). Madalpinge- ja telefoniliine ei kaardistata

Kõrgepingeliinidel kaardistatakse kõik mastid ja lisatakse pingearv. Keskpingeliinidel kujutatakse mastid (postid) ainult käänakukohtades. Pingearvu juurde ei lisata.

> 20 m laiusega liinitrass kujutatakse mõõtkavaliselt kõlvikupiiriga, seal ei kaardistata puittaimkatet.

Liini kõrval olev metsakvartalipiir kaardistatakse sihi märgiga liini kõrval.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - el_liin | - Mastid tähistatakse verteksitena. - Kõrgepingeliinide tähistamiseks. |
|  |  | - värv | - 150 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - el_liin | - Mastid tähistatakse verteksitena käänukohtades. Keskpingeliinide tähistamiseks. |
|  |  | - värv | - 125 |  |
|  | - Text | - font | - 21 | - Pingearv lisatakse kõrgepingeliinidele, on orienteeritud liini suunas. |
|  |  | - värv | - 144 |  |

##### 727. Alajaam. Trafo.

- Definitsioon:	Trafo e. transformaator on seade vahelduvvoolu pinge ja voolutugevuse muutmiseks.

- Tüüp:	punktobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse kõik kõrgepingeliinidega ühendatud alajaamad ning  keskpingeliinidega ühendatud trafod.

Trafo kujutatakse liini teljel asuvana, kui ta asub sellele lähemal kui 5m. Hoones asuv alajaam kaardistatakse kõrvalhoonena ja lisatakse kiri el. Suurema kui 500m² alajaama territoorium kaardistatakse õuena ja lisatakse kiri alaj.

Digimine:	vt. 602. Tootmis- ja kõrvalhoone

vt. 503. Õu

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - TRAFO1 | - Märk orienteeritakse ühe trafosse suubuva õhuliini suunas ja snäpitakse selle külge. Õhuliini puudumisel märki ei pöörata. Alajaama suubuv elektriliin snäpitakse ehitise servajoone külge. |

##### 728. Maapealne torujuhe. Torujuhtme liik.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse väljaspool õuesid asuvad torujuhtmed. Torujuhtme liigi tähised: V - vesi, K - kanalisatsioon, S - soojus, G - gaas, N - nafta või muu vedelkütus. Min. pikkus 50m.

Kitsas piiritletud ala kaardistatakse muu lagedana.

Digimine:	vt. 521. Muu lage

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - toruj_mp |  |
|  |  | - värv | - 151 |  |
|  | - Text | - font | - 12 | - Liiki tähistav tunnustäht snäpitakse torujuhtme külge. |
|  |  | - värv | - 154 |  |

##### 729. Maa-alune torujuhe. Torujuhtme liik.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistatakse maapinnal jälgitava trassiga torujuhtmed väljaspool kompaktse hoonestusega ala ja väljaspool teid, platse ning õuesid. Torujuhtme liik näidatakse samuti kui maapealsel torujuhtmelgi. Min. pikkus 100m.

Kitsas piiritletud ala kaardistatakse muu lagedana.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Line-string | - nimi | - toruj_ma | - Liiki tähistav tunnustäht snäpitakse torujuhtme külge. |
|  |  | - värv | - 201 |  |

#### 8. HALDUSJAOTUS JA KAITSEALUSED OBJEKTID.

##### 801. Riigipiir. Piiripunkt. Piiripunkti number.

- Definitsioon:	Põhiseaduse järgne, piirikirjeldusega kinnitatud Eesti Vabariigi piir.

- Tüüp:	joonobjekt, punktobjekt

Kaardistus:	Piiripunktid kaardistatakse koordinaatide alusel. Riigipiiri joon kaardistatakse vastavalt piirikirjeldusele (kaardisituatsiooniga ühtivalt).

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - PPUNK1 |  |
|  | - Line-string | - nimi | - riigipiir | - Digitakse kaardisituatsiooniga ühtivalt. |
|  |  | - värv | - 113 |  |

##### 802. Maakonnapiir.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus: 	Maakonnapiir kaardistatakse vastavalt piirikirjeldusele (kaardisituatsiooniga ühtivalt).

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Linestring | - Nimi | - maak_piir | - . |
|  |  | - Värv | - 114 |  |

##### 803. Linna- või vallapiir.

Definitsioon:

Tüüp:	joonobjekt

Kaardistus:	Piir kaardistatakse vastavalt piirikirjeldusele (kaardisituatsiooniga ühtivalt).

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Linestring | - nimi | - linnapiir | - . |
|  |  | - värv | - 115 |  |

##### 804. Kaitsealune objekt. Objekti number.

- Definitsioon:	Kaitstavate objektide registritesse kantud objektid.

- Tüüp:	punktobjekt, joonobjekt

Kaardistus:	Kaardistuse aluseks on registri loend. Kui registris loetletud objekti looduses ei leita (on hävinud), märgitakse see eraldi dokumendis . Kaitsealuste objektide tunnusnumbrid, nimed ja registrikoodid esitatakse raamialuses loendis.

Pindalaliste "Kaitstavate loodusobjektide" või "Kultuurimälestiste registrisse" kantud objektid kaardistatakse piiriga. Registrist saadud piir ühtlustatakse piirikirjeldust aluseks võttes kartograafiliselt kaardisituatsiooniga.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Cell | - nimi | - KAITS1 | - Kaitsealune üksikobjekt ümbritsetakse celliga. Pindalalise objekti cell paigutatakse tunnusnumbri ümber kaitseala nime lähedale. Mitte mingil juhul ei ümbritseta celliga kaitsealusele objektile viitavat objekti nt, mälestustahvel, teeviit jms. |
|  | - Line-string | - nimi | - kaitseala | - Pindalaline objekt kujutatakse piiriga. |
|  |  | - värv | - 116 |  |
|  | - Text | - värv | - 122 | - Kaitsealuse üksikobjekti tunnusnumber paigutatakse celli lähedale. Pindalalise kaitseala tunnusnumber paigutatakse celli sisse ja nimi kaitseala sisse (piiridesse) . Objektid nummerdatakse alates kaardilehe loodenurgast piki kilomeetrivõrgu ridasid. Kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide tunnusnumbrid omistatakse ühises järjekorras. |
|  |  | - font | - 12 |  |

##### 805. Tähelepanuväärne objekt. Objekti number.

- Definitsioon:	Tähelepanuväärne objekt, mis ei ole kaitse all.

- Tüüp:	punktobjekt,

Kaardistus:	Kaardistuse aluseks on objekti looduslik, ajalooline või kultuurilooline  tähtsus. Tähelepanuväärsete objektide nimed ja tunnusnumbrid esitatakse raamialuses loendis.

Digimine:

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | - Text | - Värv | - 122 | - Pindalaline objekt tähistatakse tunnusnumbri ja nimega. Objektid nummerdatakse alates kaardilehe loodenurgast piki kilomeetrivõrgu ridasid. Kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide tunnusnumbrid omistatakse ühises järjekorras. |
|  |  | - Font | - 12 |  |

#### 9. KOHANIMED.

Definitsioon:

Tüüp:	tekst

Kaardistus:	Kohanimede väljaselgitamiseks kasutatakse eelkõige ametlikke registreid, nende puudumisel selgitatakse või kontrollitakse nimed välitööde käigus kohalikke elanikke küsitledes. Kohalikele elanikele täiesti tundmatuid nimesid kaardile ei kanta. Nimi kirjutatakse ka hävinud, kuid looduses ülesleitava asukohaga objekti (talu) juurde. Tuleb säilitada andmed kaardistatud nimede päritolu kohta (näiteks - riiklik register, kirjanduseallikas, omavalitsus, arhiiv, kohalik elanik)

Kogutud kohanimed kooskõlastatakse kohalikus omavalitsuses.

Sünonüümid lisatakse sulgudes pärisnime (ametliku nime) all.

Digimine:	Kohanimede digimisel arvestatakse kõiki tekstide paigutamise kartograafilisi reegleid.

Märgalade nimede esitamisel kasutatakse veekogude nimede tekstitüüpe. Tekstisuuruse valikul tuleb vooluveekogudel arvestada veekogu laiusega:

Veekogu 2 – vooluveekogud laiusega kuni 6 m

Veekogu 3 - vooluveekogud laiusega 6 kuni 10 m

Veekogu 4 - vooluveekogud laiusega 10kuni 30 m

Veekogu 5 - vooluveekogud laiusega üle 30 m

Pindalalise veeobjektide ja loodusobjektide nimede tähesuuruste valikul tuleb arvestada objekti antud kaardilehele jääva pindalaga:

Suurusega 5 kaardistatakse vaid enam kui neljandikku kaardilehest hõlmavate objektide nimed. (nt. Soome laht)

Suurusega 4 kaardistatakse pindobjektid pindalaga 6 – 3 km²

Suurusega 3 kaardistatakse 3- 0.5 km² pindalaga objektid.

Suurusega 2 kaardistatakse 500 m² ja väiksemate pindobjektide (mägi, männik) ja punktobjektide (allikas, puu, kivi) nimed.

Antud kriteeriumid on esitatud loomaks üldist ettekujutust nimede suuruse valikust, igal konkreetsel juhul tuleb jälgida kartograafilisi tavasid ja häid kombeid.

| - KOOD | - KOHANIMI | - SUURUS | - TUNNUSATRIBUUT |  |  |  |  | - JUHISED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - mm |  | - VÄRV |  | - FONT |  |  |  |
|  | - Linn | - 5.0 | - 241 |  | - 11 |  | - Suurtähed |  |  |
|  | - Linnaosa | - 4.0 | - 54 |  | - 21 |  | - Suurtähed |  |  |
|  | - Alev | - 3.5 | - 242 |  | - 11 |  | - Suurtähed |  |  |
|  | - Alevik | - 3.5 | - 243 |  | - 11 |  |  |  |  |
|  | - Küla | - 3.5 | - 244 |  | - 21 |  | - Paigutatakse külakeskme piirkonda |  |  |
|  | - Mitteametlik küla | - 3.0 | - 246 |  | - 21 |  | - Paigutatakse külakeskme piirkonda |  |  |
|  | - Talu | - 2.0 | - 247 |  | - 21 |  |  |  |  |
|  | - Loodusobjekt 5 | - 5.0 | - 248 |  | - 12 |  |  |  |  |
|  | - Loodusobjekt 4 | - 4.0 | - 248 |  | - 12 |  |  |  |  |
|  | - Loodusobjekt 3 | - 3.0 | - 248 |  | - 12 |  |  |  |  |
|  | - Loodusobjekt 2 | - 2.0 | - 248 |  | - 12 |  |  |  |  |
|  | - Veekogu 5 | - 5.0 | - 55 |  | - 12 |  |  |  |  |
|  | - Veekogu 4 | - 4.0 | - 55 |  | - 12 |  |  |  |  |
|  | - Veekogu 3 | - 3.0 | - 55 |  | - 12 |  |  |  |  |
|  | - Veekogu 2 | - 2.0 | - 55 |  | - 12 |  |  |  |  |

#### 10. Raam. Raami tekstid.

- Definitsioon:	Raamifailis .ram asuvad sise- ja välisraam, koordinaatristid, mõõtkava ja raamivälised tekstid. Raamipealseteks tekstideks on kaardilehe number, külgnevate kaardilehtede numbrid, maakond, kaardilehe nimi, koordinaadid, projektsioon, koordinaatsüsteem, viide autorlusele, aeropildistuse aasta ja firma ning kaardistuse aasta ja firma ning kohanimed. Raaamivälised tekstid on kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide loetelu koos tunnusnumbri, registri ja registrikoodiga.

- Tüüp:	tekst

Kaardistus:	Kaardistusfirma lisab kaardiraami kaardistusaasta ja oma nime ning kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide loetelu.

Digimine:		Kaardistusettevõtte nimi digitakse suurtähtedega.

Kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide tunnusnumbri alusel järjestatud loetelu vormistatakse järgnevalt:

Tunnusnumber objekti nimi, registrikood, registri nimi

| - KOOD | - TÜÜP | - TUNNUSATRIBUUT |  | - JUHISED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LIIK | - VÄÄRTUS |  |
|  | Text | värv | 122 | - Kasutatakse kaitsealuste ja tähelepanuväärsete objektide loetelu digimiseks. |
|  |  | font | - 12 |  |
|  | Text | värv | 249 | Kasutatakse kaardistusaasta ja firma nime digimiseks. |
|  |  | font | 21 |  |

3. osa

LEPPEMÄRGID